编号：FSGXHJYA2022-1

版本：第一版

抚顺高新技术产业开发区

突发环境事件应急预案

抚顺高新技术产业开发区管理委员会

2022年10月

批  准  页

为认真贯彻执行国家有关突发环境事件的法律、法规，确保在突发环境事件发生后，有效地组织抢险和救援，保障人员及财产安全。抚顺高新技术产业开发区管理委员会编制了《抚顺高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》（下简称预案），现予以发布实施。

本预案是抚顺高新技术产业开发区应对突发环境事件的纲领性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了应急组织机构与职责、应急响应、应急保障等要求，用于指导园区内所有发生或可能发生的突发性环境事件的预防、响应和救援等应急工作。

园区企业及全体人员要按照本预案的内容要求，积极参加培训和演练，提高防范突发环境事件及从业人员事故处置应急能力，确保熟悉预案流程及要求，在突发环境事件发生后，按照预定方案迅速展开应急救援工作。

本预案自发布之日起正式实施，园区企业及全体人员务必严格执行。

签发人：

2022年10月31日

目  录

批  准  页	2

1总则	7

1.1.	编制目的	7

1.2编制依据	8

1.2.1国家和地方有关环保法律、法规	8

1.2.2标准规范	9

1.2.3其他文件	10

1.3事件分级	11

1.4适用范围	12

1.5工作原则	12

1.6 应急救援预案体系	13

1.7 应急预案启动条件	14

2应急组织指挥体系与职责	16

2.1高新区应急指挥机构及职责	16

2.1.1高新区应急救援领导小组	16

2.1.2高新区应急现场指挥部	18

2.2应急救援工作机构	18

2.2.1应急救援指挥部办公室	18

2.2.2紧急救援组	19

2.2.3物资保障组	19

2.2.4通讯联络组	20

2.2.5环境监测组	20

2.2.6疏散引导组	21

2.2.7技术专家组	21

2.3指挥关系	21

3预防与预警	22

3.1信息监控	22

3.2环境风险源监控	22

3.2.1开展风险源普查	23

3.2.2加强环境事件风险评价和信息库建设	23

3.3预警行动	23

3.3.1预警分级	24

3.3.2建立警戒区	25

3.3.3预警发布与解除	25

3.3.4预警措施	27

3.4预防工作	28

4信息报告、上报、通报	29

4.1信息报告	29

4.2上报	30

4.2.1信息报送内容	30

4.2.2信息报送程序和时限	30

4.2.3信息报送形式	31

4.3信息通报	31

4.4特殊情况的信息处理	32

5应急响应与救援措施	33

5.1分级响应机制	33

5.1.1应急响应分级	33

5.1.2响应流程	35

5.1.3环境应急现场指挥部	36

5.2应急响应程序	37

5.2.1企业内部响应	37

5.2.2园区内部响应	37

5.2.3园区外部响应	42

5.3现场处理	42

5.3.1现场应急救援的优先原则	43

5.3.2水环境污染事件现场处置	44

5.3.3有毒气体扩散事件现场处置	46

5.3.4管线溢油事件现场处置	47

5.3.5火灾事故现场处置	47

5.3.6受伤人员现场救护、救治与医院救治	48

5.3.7应急救援人员和相关人员临时安置措施	51

5.3.8危险区、安全区的设定	52

5.3.9应急救援措施	53

5.4应急监测	54

5.4.1应急监测方案原则及要求	54

5.4.2点位布设、采样及样品的预处理	56

5.4.3应急监测方案	57

5.4.4实验室仪器与器材	58

5.4.5监测人员的安全防护措施	58

5.5信息发布	58

5.6应急终止	59

5.6.1应急终止的条件	59

5.6.2应急终止的程序	59

5.6.3应急终止跟踪监测和评估方案	60

5.7应急终止后的行动	61

5.7.1危险解除	61

5.7.2现场洗消	61

5.7.3事故上报、移交	61

5.7.4事故调查与责任认定	61

5.7.5应急总结	63

5.7.6应急维护、保养	63

5.7.7应急预案修订	63

6后期处置	64

6.1调查评估	64

6.2责任追究	65

6.3善后处置	65

6.3.1人员安置	65

6.3.2事故损失核算与补偿工作	66

6.3.3长期环境影响评估	66

6.3.4生态环境补偿工作	66

6.3.5现场清洁净化和环境恢复	66

6.4恢复重建	66

7应急保障	67

7.1通信保障	67

7.2应急队伍保障	67

7.2.1企业应急队伍保障	67

7.2.2高新区应急队伍保障	68

7.2.3依托应急队伍保障	68

7.3应急物资保障	68

7.3.1企业应急装备保障	68

7.3.2高新区应急装备保障	68

7.3.3依托应急物资保障	69

7.4宣传、培训与演练	69

7.5交通运输保障	69

7.6治安保障	69

7.7技术保障	70

7.8经费保障	70

7.9保险	70

8应急培训和演练	71

8.1应急培训计划	71

8.1.1应急救援指挥部成员的培训	71

8.1.2企业应急救援人员的培训	72

8.1.3外部公众应急响应的培训	72

8.2应急演练计划	73

8.2.1演练要求	73

8.2.2演练对象和目的	74

8.2.3演练准备内容	74

8.2.4演练范围、组织与频次	75

8.2.5应急演练暴露问题及解决措施	75

8.2.6应急演练的评价、总结与追踪	76

9奖惩措施	77

9.1奖励	77

9.2处罚	77

10附则	79

10.1预案的评审、备案、发布和更新	79

10.1.1内部评审	79

10.1.2外部评审	79

10.1.3发布的时间、抄送部门	79

10.1.4更新计划与及时备案	79

10.1.5预案的实施和生效时间	80

10.2名词术语解释	81

11附件	83

附件1高新区突发环境事件应急指挥部成员单位及职责	83

附件2应急救援有关人员联系方式	84

附件4工程应急救援协助单位应急物资清单	91

附件5事故废水转运应急救援协助单位应急物资清单	92

附件6突发环境应急事件报告单	98

附件7抚顺高新技术产业开发区应急物资库地理位置	101

附件8抚顺高新技术产业开发区地理位置图	102

附件9抚顺高新技术产业开发区功能结构分布图	103

附件10抚顺高新技术产业区土地利用规划	104

附件11抚顺高新技术产业开发区产业布置局规划图	105

附件12抚顺高新技术产业开发区污水排水规划图	106

附件13核心区和海新工业园区企业位置示意图	107

附件14兰山工业园区企业位置示意图	108

附件15青草沟工业园区企业位置示意图	109

附件16应急监测协议	110

附件17风险物质应急处置表	112

1总则

  - 编制目的

抚顺高新技术产业开发区成立于是2006年8月25日，经省政府第62次常务会议批准设立筹建的省级园区，2010年4月，辽宁省人民政府以辽政〔2010〕112号文件《辽宁省人民政府关于抚顺、本溪、铁岭市建立省级高新技术产业开发区的批复》进行了批复，同意抚顺市建立省级高新技术产业开发区。

经过了十五年的发展抚顺高新技术产业开发区内外部环境发生了一系列的变化。一是《抚顺市城市总体规划（2011-2020）》对城市空间布局进行了结构性调整，对园区功能和布局都提出了新要求。要求重新梳理园区与城市关系，合理、及时地调整园区的总体布局结构；二是园区在建设和发展过程中面临着一系列待解决的实际问题。例如园区经过发展，其用地空间逐渐趋于饱和，未来空间拓展受到了较大限制。未来在有限土地上的功能布局至关重要。因此，规划重新审视抚顺高新技术产业开发区的土地和空间资源，制定更为集约、节约、高效的土地利用方式。

为实现园区统一规划、统一管理，满足园区未来发展需要，指导园区工业与周边环境协调发展。抚顺高新技术产业开发区管委会（以下简称“高新区管委会”）委托辽宁省石油化工规划设计院有限公司和中外建华诚工程技术集团有限公司联合编制《抚顺高新技术产业开发区总体规划（2018～2030）》。规划用地范围包括核心区、青草沟工业园区、海新工业园区和兰山工业园区及周边可扩展开发的土地，规划建设用地面积20.3平方公里。

为保障人民群众的身体健康和环境安全，增强抚顺高新技术产业开发区突发环境事件防控能力与应急救援能力，健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展，高新区管委会编制本预案。

2020年高新区管委会委托辽宁英瑞环境科技工程有限公司分别编制抚顺高新技术产业开发区核心区（高新一区）、兰山工业园区（高新二区）、海新工业园区（高新三区）、青草沟工业园区（高新四区）等四个园区的分区突发环境事件风险应急预案；2022年9月高新区管委会编制的《抚顺高新技术产业开发区抚顺市再生资源产业园（A园）突发环境应急预案》是本预案的重要组成部分。

1.2编制依据

1.2.1国家和地方有关环保法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2013.12.7）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021.6.10）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2021.4.29）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022.6.5）；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（12）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015.5.27）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环保部第34号令，2015年6月5日起施行）；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）；

（15）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环境保护部2017年12月）；

（16）《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（辽环发[2013]53号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发）[2012]77 号）；

（18）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作方案的通知》（辽政办发[2020]18号）；

（19）《辽宁省生态环境厅关于印发辽宁省危险废物专项整治三年行动实施方案的通知》（辽环综函〔2020〕539号）；

（20）《关于加强全省化工产业园区生态环境管理工作的通知》（辽环综函〔2020〕506号）；

（21）《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（厅秘发[2020]39号）；

（22）《辽宁省环境保护条例》（2021年）；

（23）《抚顺市突发环境应急预案》（2020年）；

（24）《抚顺市东洲区突发环境应急预案》（2020年）。

1.2.2标准规范

- 《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环公告〔2016〕74 号）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）；

- 《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（中国石油企业标准Q/SY 08190-2019）；

- 《应急演练实施指南》（中国石油企业标准Q/SY 08652-2019）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；

- 《生态保护红线划定技术指南》（环发〔2015〕56 号）；

- 《关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知》（环办应急〔2019〕17号，2019年3月1日施行）。

- 《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发〔2010〕146 号）。

1.2.3其他文件

- 《抚顺高新技术产业开发区及周边总体规划（2018~2030）》

- 《抚顺高新技术产业开发区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》辽宁省环境规划院有限公司 2020.12；

- 《辽宁省生态环境厅关于抚顺高新技术产业开发区及周边总体规划（2018-2030）环境影响报告书审查意见的函》（辽环函[2021]103号）；

- 《抚顺高新技术产业开发区1#雨水池改造工程建设项目环境影响报告表》2019，8；

- 《抚顺高新技术产业开发区2#雨水池改造工程建设项目环境影响报告表》2019，8；

- 《抚顺市再生资源产业园（A 园）控制性详细规划环境影响报告书》沈阳建筑大学2016.10；

- 《抚顺市”十三五“环境质量报告书（2016-2020）》；

- 《抚顺高新技术产业开发区核心区（高新一区）突发环境事件应急预案》2020版

- 《抚顺高新技术产业开发区兰山工业园区（高新二区）突发环境事件应急预案》2020版

- 《抚顺高新技术产业开发区海新工业园区（高新三区）突发环境事件应急预案》2020版

- 《抚顺高新技术产业开发区青草沟工业园区（高新四区）突发环境事件应急预案》2020版

- 《抚顺高新技术产业开发区抚顺市再生资源产业园（A 园）突发环境事件应急预案》2022版

- 抚顺高新区提供的其他相关资料。

1.3事件分级

依据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）和《抚顺市突发环境应急预案》“突发环境事件分级标准”，按照园区突发事件的可能性、严重性、紧急程度和可能波及的范围、预案实施主体等，将突发环境事件分为重大（Ⅰ级）、较大（Ⅱ级）和一般（Ⅲ级）三级。根据园区发展和国家有关要求，适时对事件分级标准进行修订。

1、重大（Ⅰ级事件）园区以上级突发环境事件

严重威胁园区及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放的污染物大量进入外环境，超出园区控制范围，靠园区自身力量不能控制和处理的，需要上级政府部门统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的事件。

凡符合下列情形之一的，为园区以上级突发环境事件（Ⅰ级事件）：

（1）园区内环境风险物质发生大量泄漏，园区内截流及收集设施未能将其截流在园区内，流入外环境污染地表水的；

（2）由于泄漏引发火灾、爆炸等事故的；

（3）在火灾、爆炸事件救援过程中带有物料的消防废水流入外环境，污染地表水的；

（4）通过自身能力不能完全处理和控制，需要依靠外部救援的；

（5）相关方引发园区及园区周边环境污染，对园区造成一定影响，需要园区配合的。

2、较大（Ⅱ级事件）园区级突发环境事件

对园区正常生产、生活造成一定影响，但不会危及到园区外环境，凭园区内部力量可以处置的事件。

凡符合下列情形之一的，为较大（Ⅱ级事件）园区级突发环境事件：

（1）园区企业储罐、生产装置、库房和管道内风险物质发生泄漏，流出厂界进入园区，依靠园区截流及收集等应急处置设施和措施将泄漏的风险物质控制在园区内的；

（2）园区内出现火警或小型火灾事件，通过自身能力能完全处理和控制，消防废水控制在园区内；

（3）突发其他的环境事件，依靠园区应急处置能力将突发环境事件影响范围控制在园区内的；

（4）发布自然灾害预警需要园区响应的。

3、一般（Ⅲ级）园区内企业级突发环境事件

对园区企业生产造成一定影响，但不会危及企业外环境，凭企业内部力量可以处置的事件。

凡符合下列情形之一的，为一般（Ⅲ级）园区内企业级突发环境事件：

（1）园区企业储罐、生产装置、库房和管道内风险物质发生泄漏，依靠企业内部截流及收集设施等自身应急处置能力将泄漏的风险物质控制在厂区内，但需要园区关注的；

（2）企业内出现小型火灾事件，通过自身能力能完全处理和控制，消防废水控制在厂界内，但需要园区救援的；

（3）突发其他的环境事件，企业需要依靠园区应急处置能力进行处置的；

1.4适用范围

本预案适用于抚顺高新技术产业园区内所有发生或可能发生的突发性环境事件的预防、响应和救援等应急工作。

1.5工作原则

1、以人为本，积极预防。把人民群众生命财产安全放在首位，积极做好环境安全隐患排查治理监管工作。

2、统一领导，分类管理。在高新区管委会的统一领导下，针对不同原因所造成的突发环境事件的特点快速响应，实行分类管理。

3、属地为主，环境优先，先期处置。高新区各级组织负责本辖区突发环境事件应对工作，强化落实生产经营单位的环境安全主体责任和履行先期处置义务防止问题扩大化。

4、部门联动，社会动员。建立和完善部门联动机制，充分发挥部门专业优势履行岗位职责；建立社会应急动员机制，提高公众自救、互救能力。

5、依靠科技，规范管理。积极鼓励环境应急科研工作，努力提高应急科技应用水平；积极推进突发环境事件应对工作规范化、制度化、法制化。

6、信息公开，正确引导

按照及时、主动、公开、透明的原则和正面宣传为主的方针，完善信息发布快速反应、舆情收集和分析机制，坚持事件处置与信息发布工作同步安排、同步推进，统一信息发布归口，坦诚面对公众、媒体和各利益相关方。

1.6 应急救援预案体系

抚顺高新技术产业开发区建立了比较完备的应急救援预案体系。本预案应急组织领导机构、救援队伍及救援工作与园区消防、安全应急预案相关内容进行对接，做到应急组织机构、救援队伍不冲突，救援工作有序开展。本预案更加注重突发环境事件对周边环境受体和生态环境的影响，从而提出有针对性的应急处置方案。

园区突发环境事件应急预案与园区消防应急预案、安全生产应急预案互为补充。消防应急预案所规划及预防的重点要以安全生产预案为基础，针对安全生产中可能引发的消防隐患做出针对性的提炼及预防措施，开展培训及消防演习。园区安全生产预案中十分重要的一部分就是消防安全问题，故此重点隐患问题的预防及处理则要遵循消防应急预案的要求，以消防应急预案作为指导文件。以上两项预案中的所有处置及防范措施安排都会涉及到环境事件问题，因此也都要考虑并且遵从园区突发环境事件应急预案的原则，环境预案归根到底是安全及消防问题所引发的后果所做出的响应要求，三者相辅相成。三者共同在社会应急救援体系的支持和协助下，才能发挥更加良好的防范和救援效果。

本预案从编制目的、编制原则、分级响应机制、应急保障措施以及后期处置几方面都遵循了抚顺市东洲区突发环境事件应急预案的相关内容和要求，并充分衔接抚顺市突发环境应急预案。同时本预案中规定了与抚顺市东洲区突发环境事件应急预案和抚顺市突发环境应急预案等上位预案的应急救援指挥体系的衔接内容，做到发生突发环境事件时在上位预案指挥体系的领导下，及时、有效地开展应急救援工作。

同时，本预案中规定了与园区内抚顺石化分公司石油二厂、烯烃厂、腈纶化工厂等企业应急预案的应急救援指挥体系的衔接内容，从而借助石化公司应急物资和应急救援力量有效控制环境突发环境事件发展。抚顺高新技术产业开发区应急体系见图1-1

1.7 应急预案启动条件

（1）当园区内企业出现突发环境事件，且事故的危害程度和影响范围在企业范围内时，启动企业相应的企业突发环境事件应急预案，并通报高新区管理委员会及高新区环境应急救援指挥部办公室。

（2）当突发环境事件的影响范围已超出企业控制能力范围之外，企业无法控制影响事故态势，须及时上报高新区管理委员会及高新区环境应急救援指挥部办公室，指挥部在接到报警后启动本突发环境事件应急预案。

（3）若事故超出高新区环境应急救援指挥部应急救援处置能力时，应及时报请抚顺市东洲区应急救援指挥机构和抚顺市环境应急救援指挥机构，请求启动上一级应急预案。

图1-1   应急预案体系图

抚顺市突发环境事件应急预案

抚顺市东洲区突发环境事件应急预案

抚顺高新技术产业开发区突发环境事件应急预案

高新一区（核心区）突发环境事件应急预案

高新二区（兰山工业园区）突发环境事件应急预案

抚顺市再生资源产业园（A园）突发环境事件应急预案

高新三区（海新工业园区）突发环境事件应急预案

高新四区（青䓍沟工业园区）突发环境事件应急预案

抚顺高新技术

产业开发区

消防应急预案

抚顺高新技术

产业开发区安全生产应急预案

2应急组织指挥体系与职责

抚顺高新技术产业园区突发环境事件应急组织体系由高新区应急救援领导小组（一级指挥），现场应急救援指挥部（二级指挥）、应急救援指挥部办公室和应急救援工作组（工作机构）组成。抚顺高新技术产业园区三级环境应急组织体系，将石化消防大队和区域内石油二厂、烯烃厂等大型石化国有企业应急指挥体系进行整合，可以快速高动园区应急救援力量，尽最大可能减轻突发环境事件对环境影响和对人员的伤害。高新区救援组织体系见图2-1。

高新区应急救援领导小组

应急指挥部办公室

现场应急指挥部

紧急救援组

通讯联络组

物质保障组

环境监测组

技术专家组

疏散引导组

图2-1   园区应急组织体系

图3.1-1  公司应急组织体系

图3.1-1  公司应急组织体系

图3.1-1  公司应急组织体系

2.1高新区应急指挥机构及职责

2.1.1高新区应急救援领导小组

高新区应急救援领导小组为一级指挥，是全园区突发环境事件应对工作的领导机构，负责贯彻落实国家、省、市相关环境应急工作的方针、政策和文件要求，统一协调、指挥突发环境事件应对工作。应急指挥部总指挥由高新区管理委员会主任担任，副总指挥由高新区管委会副主任张春民、邵景春、牟振有、周新和石化消防大队教导员徐昊担任，成员为应急办公室主任及各工作组的负责人。包括高新区综合办、高新区应急管理局、高新区生态环境局、高新区建设管理局、高新区商务合作局、高新区经济发展局、市国土资源局高新分局、高新区科技局等部门。

（1）应急救援领导小组主要职责：

①贯彻执行国家和省有关突发环境事件应急工作的法律、法规、规章和其他有关规定；落实省、市和东洲区有关环境应急工作的指示和要求；

②组织制定园区突发环境事件应急预案。负责组织预案的审批与更新和预案的外部评审及备案；

③负责高新区突发环境事件应急工作的组织、协调、指挥和调度；发布环境应急预警，并启动环境应急响应；协调各新闻媒体及宣传部门发布权威性环境应急信息。

④组建突发环境事件应急救援队伍；明确突发事件状态下，各级人员的职责；

⑤掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况；

⑥组织应急处理专业队伍，并组织实施和演练。

（2）总指挥职责

①负责指挥、组织协调高新区突发环境事故应急救援工作，对重大问题作出决策；

②批准本预案的启动与终止；

③负责发布和解除事故应急救援抢险命令；

④负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

⑤负责高新区突发环境事件应急救援协调工作；

⑥通报外部机构，决定是否请求外部援助。

（3）副总指挥职责

①协助总指挥进行紧急状态处置，组织各专业应急小组开展应急救援工作；

②按照分管业务，及时协调监督本专业应急小组开展救援工作；

③执行指挥部各项应急决议，完成总指挥安排应急状态下的各项工作；

④在紧急状态结束后，参加事件的分析和处理；

⑤总指挥不在现场时，由各副总指挥到达现场后依据以下排序履行总指挥的职责。

2.1.2高新区应急现场指挥部

应急现场指挥部是事故现场临时成立的领导组织机构。当发生I、II级事件时，现场应按照现场处置方案成立现场应急救援指挥部。当启动企业级应急预案后，现场应急救援指挥部总指挥指挥权交予先期到达现场的救援组组长，当总指挥到现场后移交给总指挥。当发生I事件，上级应急救援机构到达现场后，现场指挥权交由上级应急救援机构负责，实现现场应急救援指挥部总指挥指挥权的无缝交接。

主要职责：负责组织制定现场抢险救援方案并组织实施；密切掌握现场动态，及时收集事故信息；及时对救援行动下达指令，并根据实际救援情况进行方案调整。

2.2应急救援工作机构

2.2.1应急救援指挥部办公室

应急指挥办公室设在高新区管委会，办公室主任由高新区综合办主任梁霞担任。

主要职责：具体负责编制和修订园区环境应急预案；当发生突发事故时，按领导机构要求组织和调度应急救援力量；接到报警后，根据实际情况和灾害事故严重程度，及时通知相关各部门；依事故发生的地点、性质等情况，做好生产、物料的组织安排和调度，传达事故现场联系的通讯网络和手段；负责对事故现场进行事故调查、取证工作，分析事故原因，明确事故责任者，统计事故经济损失，提出事故处理意见和防范措施的建议，编写事故报告；组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作，负责事故后组织恢复生产；按指挥部的授权，安排宣传报道和事故信息对外的发布，按要求向上级主管部门汇报；应急办公室负责日常应急管理工作，组织应急预案的培训、演练。

2.2.2紧急救援组

紧急救援组组长为高新区应急管理局局长鲁洪波。成员包括园区企业主要负责人和和应急救援协助单位抚顺银隆建筑有限公司经理刘志忠、辽宁中光城建有限公司经理侯彦志。

主要职责：负责突发环境事件应急处置与救援工作。一旦发生突发环境事件，由组长第一时间联系高新区消防部门的应急救援队伍和有关部门、企业等组成专业应急救援队伍开展救援行动，必要时请武警部队参加；组织专业救援队伍利用园区风险防控设施对泄漏的环境风险物质进行收集、处置，尽可能地减轻对环境的影响；参与事故调查。

石化消防支队位于核心区，园区发生突发环境事件，石化消防支队在接警5分内能够赶到突发事件现场，按照现场处理预案展开扑救工作；按照指挥部的要求，负责消防队伍的调度，做好应急救援的配合工作；参与火灾爆炸事故的调查工作。石化消防支队是园区紧急救援组做要组成部分。

抚顺银隆建筑有限公司、辽宁中光城建有限公司、抚顺石化工二建公司、北天集团建安公司是园区内大型建筑企业，保有各种工程机械和设备。接到应急救援信息后可在20分钟内到达事故现场。按照抢修方案对压力容器、压力管道、机泵、电器等设备、设施实施处置；提供应急救援的施工力量和材料机具等，完成现场事故废水截流、导流、收集及环境风险物质泄露等抢险工作；参加拆除、恢复过程的施工。

高新区入驻企业内部配备相应的应急救援队伍，园区发生事故后紧急救援组根据实际事件发展，可调度园区企业的应急救援队伍，开展园区应急救援。

2.2.3物资保障组

高新区物资保障组由高新区建设管理局局长佟云飞担任组长。

主要职责：负责各种应急物资的组织和供应，诸如事故现场抢救物资、洗消用水等；及时运送各种抢险救灾物资、设备到达现场；负责有关车辆的安排，提供运输保障；负责受伤、中毒人员的生活必需品的供应，准备好安置地点；负责现场施救人员生活后勤保障；负责外来领导、专家、媒体等人员的接待；负责稳定员工和周边居民的情绪，做好伤亡人员的善后处理，协助环境污染理赔工作。

高新区管委会设置专门的应急物质库，位于东泽污水处理厂厂区内。同时高新区管委会与抚顺石化消防支队、石油二厂、烯烃厂达成了协议，一旦发生突发环境事件，上述单位可以提供抢险救援所需各类设备、设施等。

高新区入驻企业均编制突发环境事件应急预案并进行了备案，企业内部配备相应的应急物资，园区发生事故后物资保障组根据实际事件发展，可调度园区企业的应急物质，开展园区应急救援。

2.2.4通讯联络组

通讯联络组组长由高新区商务合作局局长高巍担任。

主要职责：负责现场用电和通讯联络正常运行，保障与园区各企业、地方政府、安全生产管理部门、消防队及相关医院的沟通联络。根据突发环境事件实际情况，第一时间联系抚顺石化医院乙烯化工厂急救站、第三人民医院、市中心医院及抚顺矿务局总医院等医院进行医疗救治。

园区内的抚顺石化医院乙烯化工厂急救站储备了应急所需的药品和医疗器械；可先期指导紧急情况下人员的自救与互救，指导人员进行个人防护；负责受伤人员的现场急救等。

2.2.5环境监测组

环境监测组组长为高新区生态环境局负责人生锐。

主要职责：负责事故发生后的环境监测计划的实施，负责组织实施大气、地表水、地下水、土壤等环境监测工作；负责协助协议单位及地方环境监测机构进行应急监测工作。

园区应急监测协议单位为辽宁万世环境检测有限公司、抚顺市绿谷源环境检测有限公司具备应急监测能力。辽宁省抚顺生态环境监测中心可为园区应急监测提供应急支援。

2.2.6疏散引导组

疏散引导组组长由高新区经济发展局局长王宪强担任。

主要职责：负责事故应急状态下的现场警戒和保卫，维持现场秩序，阻止无关人员进入；负责应急情况下人员的疏散，保证人员安全撤离；负责事故现场交通秩序的维持和管理，保证交通路线畅通，保障救灾车辆、物资和人员安全、顺利地到达目的地。

2.2.7技术专家组

技术专家组组长为高新区管委会副主任张春民担任。成员由辽宁省、抚顺市应急救援专家组成。

主要职责：高新区环境应急技术专家组由应急指挥部办公室负责组建，专家组由有关环境、安全、生产、法律和经济等方面应急管理专家组成。协助园区建立重大危险源、危险设施数据库，提供处置突发环境事件的专业咨询；参与制订突发事件应急预案，提出实施应急救援方案的具体建议和技术支持；为日常应急管理提供决策建议；参加事故现场应急处置工作和事故原因调研。

2.3指挥关系

一般（Ⅲ级）突发环境事件的应急救援指挥，原则上由企业突发环境应急指挥机构负责。当发生超出企业应急处置能力的突发环境事件时，企业报请高新区突发环境应急指挥部，参与应急处置工作。

较大（Ⅱ级）突发环境事件的应急救援指挥，原则上由高新区突发环境应急指挥机构负责，企业应做好先期处置。待高新区环境应急指挥机构到位后，企业配合做好后续应急处置相关工作。

重大（Ⅰ级）突发环境事件的应急救援指挥，由市环境应急指挥机构负责，高新区环境应急指挥机构负责指挥先期应急处置。待东洲区、市突发环境急指挥机构到位后，高新区环境应急指挥机构配合做好后续应急处置相关工作。

3预防与预警

3.1信息监控

应急指挥部各成员单位按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对园区内环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析、风险评估工作，当发现或判断可能发生突发环境事件时，及时向应急指挥部办公室报告。

应急指挥部办公室执行24小时值班制度，依托高新区管委会办公自动化系统网络，建立环境突发事件监测、预测、预警系统，有效地收集园区内和园区外对园区可能造成重大影响的环境突发事件信息，并进行风险分析和动态监测、预测。将分析及预判结果向应急指挥部领导小组进行汇报，及时启动应急预案将环境影响降到最低。

3.2环境风险源监控

高新区生态环境局、高新区应急管理局及其他有关部门要加强日常园区环境风险源监管工作，对可能导致突发环境事件的风险信息进行收集、分析和研判。安全监管、交通运输、公安、住建、水利、气象等有关部门按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报给应急救援指挥部办公室。建立安全生产、消防、环境联动机制，建立环境应急设施、应急监测、应急救援物资等救援物质储备，并定期进行有针对性的环境突发事故应急演练，确保周边环境安全。

园内企业应当落实环境安全主体责任，按照企业制定的突发环境事件应急预案要求对企业内风险源进行监控，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控体系。将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。出现可能导致突发环境事件的情况时，企业在先期处理的同时，立即向高新区应急救援指挥部办公室进行报告。

企业与园区积极配合完善园区境风险预警、环境风险防控、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案当与园区及周边企业应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

3.2.1开展风险源普查

高新区突发环境事件应急指挥部负责组织生态环境、安监、公安消防等部门对园区内企业存在的环境风险物质风险源开展普查工作，制定风险物质储存和风险单元管理台帐，强化日常环境风险管理，筛选和控制对环境构成主要危害的重点风险源。

3.2.2加强环境事件风险评价和信息库建设

高新区环境突发环境事件应急指挥部办公室加强突发环境事件风险评价管理和事故防范宣传教育。高新区生态环境局会同抚顺市生态环境局东洲区分局对园区内存在环境事件隐患的重点企业进行环境风险核查和评估，评估报告评审后进行备案。督促园区企业、单位完成突发环境事件应急预案备案工作。

高新区环境突发环境事件应急指挥部根据园区发展状况，对园区可能发生的环境风险事件进行科学研究，预测、评估，调整园区环境突发事件风险评估等级。

高新区环境突发环境事件应急指挥部建立了应急专家库，在发生突发环境事件时得到技术支撑。专家库见附件。

3.3预警行动

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

1、应急办公室通过以下途径，获取环境突发事件预警信息。

（1）报警系统发出报警信息。包括监控系统发出报警信号；

（2）企业应急指挥部上报的预警信息；

（3）监督检查中发现的重大隐患没有采取有效措施的；

（4）上级政府主管部门向园区应急指挥部告知的预报信息。

高新区环境应急指挥部，根据预报信息分析、判断突发事件的危害程度、紧急程度和发展态势。当发生突发事件的可能性和严重程度较大时，发出预警通知。各应急小组按预警程序采取行动，并按程序进行应急响应准备。当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出园区处置能力时，应立即向东洲区、抚顺市人民政府报告，及时启动与上一级预案相衔接的预案，采取预警行动。

预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、各部门应采取的防范措施和发布机关等，主要发布途径有内部电话、紧急通知等。

3.3.1预警分级

根据环境污染、人体危害、经济损失和社会影响的程度，与本预案1.3突发环境事件分级相对应，预警级别分为三级，由低到高依次分别为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级，依次用黄色、橙色和红色表示。

Ⅲ级（黄色）预警：可能发生一般突发环境事件。

Ⅱ级（橙色）预警：可能发生较大突发环境事件。

Ⅰ级（红色）预警：可能发生重大突发环境事件。

每级预警方式主要通过对讲机、固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

相关部门或人员收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照预案进入预警状态。进入预警状态后，指挥部及有关部门应当会同发生事故的企业采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警信息；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，环境监测组立即通知协议单位开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作；

（7）针对事件的严重程度决定是否对周边单位进行撤离以及采取相应的措施。

高新区环境应急组织机构在无法甄别突发环境事件等级的情况下，应立即上报上级政府，由上级政府负责甄别环境事件等级。

对污染危害不大、影响范围较小，尚达不到预警级别的突发环境事件，由各部门按照相关应急预案自行处置，并将处置结果按时上报指挥部。

3.3.2建立警戒区

划定警戒区范围时，结合预警事件可能情形，依据突发环境事件涉及风险物质的易燃易爆及有毒特性、可能的泄漏量、当时的风速、风向、周边地形进行划定。若发生火灾事故，还要考虑可能的火焰辐射热及生成烟的波及范围。

警戒范围确定后，做到以下几点：

（1）在通往事故现场的主要干道上实行交通管制；

（2）警戒区域的边界设警示标志并有专人警戒；

（3）迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，减少不必要的人员伤亡；

（4）除应急处理人员外，其他无关人员禁止进入警戒区；

（5）警戒区域内严禁火种，包括手机、打火机、火柴等。

3.3.3预警发布与解除

（1）预警发布

Ⅲ级（黄色）预警：可能发生一般突发环境事件，园区企业应急救援指挥部为Ⅲ级应急管理指挥机构，负责企业的应急管理工作。

Ⅱ级（橙色）预警：可能发生较大突发环境事件，高新区应急指挥部为Ⅱ级应急管理指挥机构，突发环境事件应急救援办公室在突发环境事件发生时负责第一时间与事故企业（或单位）取得联系，并向应急指挥部领导小组汇报事故情况，经指挥部批准进行应急救援工作。

Ⅰ级（红色）预警：可能发生重大突发环境事件，抚顺市突发环境事件应急指挥部为Ⅰ级应急管理指挥机构。当高新区发生的突发环境事件超出了高新区的范围，由高新区应急指挥部领导小组总指挥批准后，应急办公室负责报请由抚顺市突发环境事件应急指挥部负责组织实施综合应急救援工作。

（2）预警发布内容及途径

高新区应急办公室接到报告后，立即向应急领导小组报告，进行信息研判，决定是否发布预警。各级别预警的签发人为高新区应急指挥部领导小组总指挥。采取以下措施：

①如果可能发生Ⅲ级环境事件，启动预警机制，下达预警指令；

②指令园区各应急小组做好应急准备；

③事件发生部位连续跟踪事态发展，并采取防范控制措施；

④达到突发事件Ⅲ级标准时，指挥部启动应急响应；

⑤如果突发事件的情势缓解，适时宣布预警解除。

当发生Ⅲ级突发环境事件时，进入黄色预警状态；黄色预警是指突发环境事件影响范围主要控制在企业厂区内，园区应急救援组织处于应急准备的一种预警。

当发生Ⅱ级突发环境事件时，进入橙色预警状态。橙色预警是指突发环境事件影响范围不能控制在事发企业内，需要调动园区力量进行救助，需要启动园区级突发事件应急响应的一种预警。

当发生Ⅰ级突发环境事件时，进入红色预警状态。红色预警是指突发环境事件影响范围不能控制在园区内，对园区外的环境造成影响，需要社会力量进行救助，需要启动园区以上级突发事件应急响应的一种预警。

预警信息由园区应急办公室请示园区应急指挥部后，由总指挥同志签发，应急办公室以电话、电子邮件、传真、网络信息等方式发布，并及时上报东洲区政府、抚顺市政府。

预警信息的发布流程如图下图3.3-1所示。

（3）预警信息调整、更新及预警解除

预警信息发布后，最新会商结果认为区域污染等级将发生变化，已发预警需要升级或降级的，指挥部应急办按照预警发布程序调整预警级别；现场环境危害因素及污染物已得到有效控制，经应急办现场确认无环境污染风险后，应急办按照预警发布程序报批后解除相应等级预警。再次达到本预案规定的橙色、红色预警条件时，重新发布预警信息。

图3.3-1   预警信息发布程序

3.3.4预警措施

1、当发布预警公告进入预警期后高新区管委会相关部门应当采取以下措施：

（1）立即启动应急预案，指令高新区应急指挥部各成员单位进入应急状态。由应急监测组通知辽宁万世环境检测有限公司、抚顺市绿谷源环境检测有限公司赶赴现场开展应急监测；协调辽宁省抚顺生态环境监测中心提供应急监测技术支援；协调石油二厂环保站适时开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。应急救援组通知应急救援协议单位抚顺银隆建筑有限公司、辽宁中光城建工程有限公司准备好工程机械及人员。

（2）应急办公室将预警公告与信息报送东洲区政府、抚顺市政府；

（3）应急专家组立即组织有关部门和机构、专家及专业技术人员，及时对突发环境事件信息进行分析评估，预测发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及事件级别；

（4）应急办公室及时收集、报告相关信息，向社会发布与公众有关的突发环境事件预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理；及时按照有关规定向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话。

（5）物资保障组调集突发环境事件应急所需物资、装备设备，做好各类应急保障工作。

2、当发布Ⅱ级、Ⅰ级预警时，还应当采取下列一项或多项措施：

（1）命令应急救援队伍和技术支撑队伍进行救援；

（2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（3）针对突发环境事件可能造成的危害，负有监管责任的有关部门对可能导致事件发生的有关生产经营单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动；

（4）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的安全和正常运行，同时做好风险防范工作；

（5）调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作，依法采取预警措施所涉及的生产经营单位和个人，应当按照有关法律规定承担相应的应急义务。

3.4预防工作

园区生产企业和经营单位应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患、开展环境风险评估、健全风险防控措施，按照有关规定编制突发环境事件应急预案并报备至抚顺市生态环境局东洲分局。应急指挥部成员单位及有关部门应按照各自职责开展突发环境事件的预防工作。开展环境风险防范检查工作，依法组织对容易引发突发环境事件的生产经营单位及其周边环境保护目标进行调查、登记、风险评估，定期检查、监控，并责令有关单位落实各项风险防范措施。

统筹协调与突发环境事件有关的其他突发事件的预防与应急措施，防止因其他突发事件次生或者因处置不当而引发突发环境事件。

统筹安排应对突发环境事件所必需的物资、设备和基础设施建设，合理确定应急避难场所。

4信息报告、上报、通报

4.1信息报告

发现或得知突发环境事件信息后，事故责任单位在启动本单位应急预案进行先期处置的同时，事件责任单位或现场公众应立即通过电话向高新区管理委员会及应急指挥部报告，1小时内向高新区管委会上报书面材料。高新区环境应急指挥部接到报告并组织调查核实后，立即电话报告东洲区人民政府、抚顺市人民政府和抚顺市生态环境局，并在1小时内上报书面材料。紧急信息边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后要尽快提供书面报告。

报告内容如下：

①事故发生的时间和地点；

②事故类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

③事故单位情况：名称、行业类型、企业规模等；

④事故污染物的种类、泄漏量、现场污染情况、污染持续的时间；

⑤事故简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估算；

⑥事故原因、性质的初步判定；

⑦事故抢救处理的情况和采取的措施；

⑧需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的相关事宜；

⑨事故的报告单位、报告人姓名和电话、报告时间。

值班人员将事故情况迅速向抚顺市、东洲区突发环境应急救援指挥部报告，高新区应急指挥部总指挥根据环境污染事故的性质、危害程度等做出初步判断，再对环境污染事故进行分析，采取应急救援措施。

高新区应急救援指挥部负责与园区内各企业成立突发环境事件应急救援指挥部保持密切联系。高新区应急办公室接到突发环境事件的报告及时将相关信息上报市、区级环境应急中心，保证应急处置信息的双向畅通。突发环境事件应急处理的有关信息要按照规定范围进行传播和交流。

突发环境事件应急处置的有关信息主要包括事故发生后形成的信息和事故应急处置过程中随着应急处理的进展而发生变化的信息。

4.2上报

高新区突发环境事件应急指挥部应根据上级有关要求在规定时间内向区、市两级人民政府和生态环境部门初报。随着事态变化情况以及应急处置工作的展开，陆续做好动态跟踪报告，直至事故消除或趋于稳定后，做好终报工作。

4.2.1信息报送内容

（1）初报

①事件基本情况：事件、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、环境敏感点受影响情况、企业基本情况；

②已采取的措施：赶赴现场情况、采取处置措施情况、处置效果；

③监测情况：布点监测方案、监测工作开展情况；

④下一步工作：拟采取的主要措施。

（2）续报

①事件最新进展：人员、环境受影响最新情况、事件重大变化情况、采取应对措施的效果；

②监测情况：取样监测的具体时间、监测结果超标情况；

③下一步工作：需进一步采取的措施。

（3）处理结果报告

即总结报告，包括处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

高新区应急办公室或者园区突发环境事件企业负责编制总结报告，于应急终止后30个工作日内上报高新区突发环境事件应急指挥部。

4.2.2信息报送程序和时限

高新区突发环境事件应急指挥部在接到突发环境事件报告后，在规定时间内向抚顺市、东洲区政府报告。信息上报内容应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等情况，并注意及时续报进展情况。紧急情况下，可以越级上报。

当发生或判断可能发生突发环境事件时，生产经营单位或有关责任人应立即向高新区突发环境事件应急指挥部报告。

高新区突发环境事件应急指挥部在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定。

高新区突发环境事件应急指挥部应当根据突发环境事件的性质和类别，按照国家和省有关规定的时限、程序和其他要求报告信息。

应急处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

突发环境事件发生后，高新区应急指挥部成员单位应在半小时内向应急指挥部电话报告初步情况，1小时内书面报告基本情况，2小时内书面报告详细情况，并全程跟踪续报。

4.2.3信息报送形式

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。通过传真或网络发送突发环境事件信息报告后要主动致电确认对方是否收到传真或电子邮件。

书面报告中应载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

4.3信息通报

发生突发环境事件的生产经营单位，必须及时将有关情况通报可能受到污染危害的单位和居民。各级突发环境应急指挥机构在应急处置过程中，应及时向相关部门通报相关情况。高新区应急办负责将突发环境事件应对过程中采取的抢险、救援、处置措施上报抚顺市、东洲区政府。如突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，高新区应急办在高新区应急指挥部授权后向相邻区域同级政府和相关部门进行通报。

高新区应急指挥部指派的发言人负责对外信息披露，未经授权任何人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访。

当发生一级突发事件时，应急办公室及时制定信息发布的具体方案，确定参加发布会的主要媒体名单，公布信息发布的时间和场所。应在首次指挥部会议后一小时内完成新闻稿的草拟和送审，必要时应由法律顾问提供审核意见。

首次新闻发布内容应包括但不限于：突发事件的时间、地点、初步情况，以及对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况。

在新闻发布过程中，应实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。媒体沟通的形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。

4.4特殊情况的信息处理

如果突发环境事件的死亡、中毒、失踪、被困人员中有港澳台人员、外国人，或者事件可能影响到境外，需要向有关地区或国家进行通报时，报请市外事办协调处理。

5应急响应与救援措施

5.1分级响应机制

与突发环境事件分级相对应，分级响应按本预案2.3指挥关系实施。在上级环境应急指挥机构接管应急指挥权之前，发生突发环境事件的生产经营企业单位等各级环境应急指挥部应履行先期处置义务。

5.1.1应急响应分级

突发环境事件应急响应坚持属地管理原则。根据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，园区实际情况，与突发环境事件和预警级别相对应进行应急响应。

（1）Ⅲ级应急响应

发生Ⅲ级一般突发环境事件时，由应急指挥部启动Ⅲ级响应，按下列程序进行应急响应：

1）涉事企业开通与高新区环境应急指挥机构、东洲区应急指挥机构、抚顺市应急指挥机构、相关专业应急指挥机构的通信联系，成立现场指挥部，指挥和组织应急处置工作；

2）组织应急专家进入现场，核实并分析现场情况，制定并组织实施应急处置方案；

3）调集应急物资与装备，做好应急救援准备；

4）高新区环境应急指挥部按规定向抚顺市东洲区政府、抚顺市政府、抚顺市生态环境局等有关部门报告事件和应急处置情况；

（2）Ⅱ级响应

对于实施Ⅲ级应急响应后，仍无法有效控制事态发展的重大突发环境事件，高新区环境应急指挥机构调整预案启动级别，实施Ⅱ级响应。应急响应工作指挥权由高新区应急指挥部负责。企业应急救援队伍在高新区应急指挥部指挥下，参与应急处置工作。

发生Ⅱ级较大突发环境事件时，由应急指挥部启动Ⅱ级响应，在Ⅲ级应急响应的基础上，按下列程序进行应急响应：

1）立即启动突发环境事件Ⅱ级应急预案；

2）应急领导小组指派现场指挥和全部应急小组进入现场，按照现场指挥部和专家制定的应急处置方案实施救援工作，将污染物控制在园区范围内；

3）明确划出警戒隔离区，指定救援物资集散地和疏散路线，引导撤离人员到安全避难场所；

4）封闭、隔离或者限制使用有关场所，封锁交通，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

5）调集应急物资与装备，调派相关救援和技术支撑力量赶赴现场，实施应急处置；

6）视情况决定是否请求支援。

7）应急指挥部按规定向抚顺市东洲区政府、抚顺市政府、抚顺市生态环境局等有关部门报告事件和应急处置情况；

（3）Ⅰ级响应

对于实施Ⅱ级应急响应后，仍无法有效控制事态发展的特别重大突发环境事件，高新区环境应急指挥机构调整预案启动级别，实施Ⅰ级响应。向抚顺市、东洲区政府报告，请求应急支援。Ⅰ级响应工作指挥权由抚顺市应急指挥部负责，高新区应急救援队伍在抚顺市应急指挥部指挥下，参与应急处置工作。

发生Ⅰ级重大突发环境事件时，由应急指挥部启动Ⅰ级响应，在Ⅱ级应急响应的基础上，按下列程序进行应急响应：

1）立即启动突发环境事件Ⅰ级的应急预案；

2）将现场情况及时准确地向向抚顺市东洲区政府、抚顺市政府、抚顺市生态环境局等有关部门报告事件和应急处置情况，并请求支援并请求上级应急指挥部启动上级突发环境事件应急预案；

3）根据事件发展情况，调整环境监测点位，调整监测方案。

5.1.2响应流程

当发生突发环境事件时，高新区环境应急指挥部办公室接到警情信息后，按照应急响应分级标准判断出相应警情，并经应急救援指挥部总指挥确认后启动应急救援程序。其响应程序如图5.1-1所示，应急响应流程关键程序如下：

接警：突发环境事件发生后，事件发生单位立即向高新区应急指挥部办公室报告，应急办公室立即通知应急人员进入救援状态；

警情判断：应急办公室会同生态保护、安全生产等部门根据现场情况判定事件级别，对不符合响应条件的事件，终止进程；符合响应条件的Ⅰ级、Ⅱ级事件，由应急办公室立即报告高新区应急指挥部。

应急启动：高新区应急指挥部接到报告后，由总指挥启动园区级应急预案。应急办公室向应急救援队伍下达指令，应急救援队伍立即赶赴现场实施消防、堵漏、人员救护等救援。

响应行动：应急办公室和各应急救援小组按照职责开展消防抢险、生产协调、现场监测、警戒与交通、人群疏散、医疗救护、安全与环保专家技术支持、信息通报等工作。

事态控制：应急指挥部根据现场救援情况，对事态控制情况做出判断，确定是否申请外部力量增援。

应急终止：事件已得到有效控制，救援结束。

应急恢复：救援结束后，清理现场、解除警戒，同时组织事故调查，以及开展善后处理工作。

图 5.1-1 应急响应基本流程图

5.1.3环境应急现场指挥部

发生突发环境事件时，高新区突发环境事件应急指挥部立即通知应急救援小组和成员单位等立即赶往现场，成立环境应急现场指挥部，开展现场应急处置工作。发生较大及以上突发环境事件时，根据现场处置情况将指挥权移交上级应急指挥部门。

现场指挥部负责人由先期到达现场的救援小组或高新区应急指指挥部人员担任。

5.2应急响应程序

进入启动状态时，根据事件发展态势和现场救援进行情况，执行如下应急响应：

5.2.1企业内部响应

园区企业现场工作人员发现装置或储存场所发生事故，发现人立即报告当班负责人，当班负责人按照事故企业预案要求，立即组织人员采取工艺控制措施。如已发生火灾、爆炸事故，要及时报火警，并立即报告车间负责人和企业调度室；企业负责人接到报告后立即启动企业突发环境风险应急预案，组织各应急救援小分队进行初期救援抢险工作。

5.2.2园区内部响应

5.2.2.1应急响应及处置

发生突发环境事件后，高新区应急救援指挥部迅速调集力量，尽快判明事件性质和危害程度，及时采取相应的处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响，并及时向上级人民政府和环境主管部门报告。

5.2.2.2现场警戒与人员疏散

发生突发环境事件时，高新区应急疏散引导组根据突发环境事件现场风向情况，组织做好事故现场人员向应急避难所方向撤离、周边警戒和交通疏导工作。园内道路均为双向道路，人员撤离时根据风向、最近避难所位置选择撤离路线。高新区物资保障组迅速组织急救人员开展受伤人员抢救工作，最大限度地减少人员伤亡。应急监测组配合应急监测单位迅速开展环境应急监测工作，判断事故性质、类别、影响范围等基本情况。

高新区应急救援指挥部汇总现场信息后，立即将人员、环境受影响最新情况、事件重大变化情况、采取应对措施的效果等及时上报东洲区政府必要时需向上级政府汇报。

5.2.2.3现场处置方案的制定

现场处置方案由高新区应急救援指挥部办公室、应急救援组和技术专家组制订，由专家组制定现场处置方案并通过应急指挥部批准后实施。现场处置要及时、彻底消除风险源，尽可能控制和缩小环境影响范围，将突发环境事件危害降低到最小程度。

（1）由企业生产装置或设备泄漏、火灾或爆炸引发的突发环境事件

企业单位生产装置或设备泄漏、火灾或爆炸引发的突发环境事件，由高新区应急指挥部负责制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查和切断、污染范围及趋势确定、减轻与消除污染等内容。

①污染源排查和切断

对未知排污单位：突发环境事件发生后，应急环境监测组迅速赶往现场，在事故发生地开展应急监测，确定污染因子及污染范围。根据监测结果排查区域及流域内可能导致污染的企业，确定污染源后，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

对已知排污单位：高新区应急指挥部要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

②确定污染范围及趋势

应急环境监测负责协助监测单位应做好事件现场的应急监测，并定期将监测结果上报至高新区突发环境应急现场指挥部。周围情形复杂时，及时组织技术专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围，判断污染物发展趋势。

③减轻与消除污染

针对污染物扩散情况，可采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

（2）由企业在危化品或危废贮存过程中的事故引发的突发环境事件

由企业在危化品或危废贮存过程中的事故引发的突发环境事件，由高新区应急指挥部等部门会同技术专家组制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查和切断、污染范围及趋势确定、减轻与消除污染等内容。

①染源排查和切断

对未知排污单位：突发环境事件发生后，应急环境监测组迅速赶往现场，在事故发生地开展应急监测，确定污染因子及污染范围。根据监测结果排查区域及流域内可能导致污染的企业，确定污染源后，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

对已知排污单位：高新区应急指挥部要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

②确定污染范围及趋势

应急环境监测协助监测部门应做好事件现场的应急监测，并定期将监测结果上报至环境应急现场指挥部。周围情形复杂时，及时组织专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围， 判断污染物发展趋势。

③减轻与消除污染

针对污染物扩散情况，可采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

（3）由企业在危化品或危废运输过程中交通事故次生的突发环境事件

由企业单位在危化品或危废运输过程中交通事故次生的突发环境事件，由高新区应急指挥部等部门会同技术专家组制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查、确定污染范围、减轻与消除污染等内容。

①污染源排查

高新区应急指挥部，应急办公室及应急组织机构成员小组立即进行现场勘察，通过向当事人询问、查看运载记录、或由环境监测组利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品种类、危害程度、扩散方式。

②确定污染范围

根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定污染范围和合理警戒区域。在现场勘察的同时，迅速查明事故点周围的敏感目标。以防止污染物进入水体造成次生污染，并为群众转移做好前期准备工作。

③减轻与消除污染

紧急救援组在应急现场指挥部的统一指挥和专家的现场指导下，根据危化品的种类、突发环境事件的类型（泄漏、燃烧、爆炸等），采取相应的应急处置措施。通过对污染物进行分段阻隔、洗消，并采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

突发环境事件发生时，应采取导流等措施，避免对水体造成影响，防止发生二次污染。若危化品已经进入雨水管网，应该立即关闭雨水管网入河阀门，控制提升泵站，防止污水进入地表水。

（4）园区管道输送原料发生管道泄漏引发的突发环境事件

由园区管道输送泄漏引发的突发环境事件，由高新区应急指挥部等部门会同技术专家组制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查、确定污染范围、减轻与消除污染等内容。

①污染源排查

高新区应急指挥部，应急办公室得到报告后，立即组织应急救援小组赶赴现场进行勘察，根据管道输送介子的性质产取污染控制措施。

②确定污染范围

根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定污染范围和合理警戒区域。在现场勘察的同时，迅速查明事故点周围的敏感目标。以防止污染物进入水体造成次生污染，并为群众转移做好前期准备工作。

③减轻与消除污染

紧急救援组在应急现场指挥部的统一指挥和专家的现场指导下，根据危化品的种类、突发环境事件的类型（泄漏、燃烧、爆炸等），采取相应的应急处置措施。通过知工程救援协议单位，调集挖掘机等工程机械采取挖坑、筑堤等方式，对泄漏介子进行围堵、收集，然后用罐车将泄漏介子运到出料、用料单位事故池，或园区事故池进行临时储存。对于已污染的土壤进行收集，运至出料、用料单位危险废物暂存间暂存。突发环境事件发生时若泄漏介子进入进入雨水管网，应该立即关闭雨水管网入河阀门，控制提升泵站，将此部分事故废水进入园区事故池，防止污染地表水。

（5）由园区引发的周边水体突发环境事件

由园区引发的周边水体突发环境事件，由高新区环境应急指挥部上报抚顺市政府。高新区环境应急指挥部开展救援工作由高新区管委会水利、生态环境、住建等部门共同负责制订现场处置方案，方案应主要包括控制污染源、确定污染范围、减轻与消除污染。高新区环境应急指挥部待上级应急管理部门到位后，立即移交指挥权，并协助上级应急指管理部门做好应急救援工作

- 制污染源

紧急救援组采用沙袋围堵，工程机械车辆施工做业等方式，将事故废水引入污水排水管网，通过污水提升泵，将污水排入事故池。或采用挖坑、筑坝等方式收集事故废水，然后用泵将事故废水泵入罐车送至园区事故池内暂存。

- 定污染范围

环境监测组协助监测单位，会同应急专家，做好事件现场的应急监测、扩散规律分析，明确污染边界，确定拦截范围。

③减轻与消除污染

根据污染物的特征，通过对污染物进行分段阻隔，并采用拦截、吸附（如活性炭吸附）、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解等措施减轻或消除污染。

（5）由于突发事故引发的次生/伴生突发环境事件

由于突发事故引发的次伴生突发环境事件，由高新区应急指挥部办公室会同技术专家组制订现场处置方案，方案应主要包括控制污染源、确定污染范围、减轻与消除污染等内容。

- 控制污染源

突发环境事件发生后，高新区应急指挥部及应急组织救援小组迅速赶往现场，并通过采取对相关单位有关人员（如管理、技术人员、操作工人等）调查询问，或利用快速监测设备等方式确定污染源，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

- 定污染范围

环境监测组协助监测单位做好事件现场的应急监测、扩散规律分析，明确污染边界，确定拦截、洗消范围。

③减轻与消除污染

根据污染物的特征，通过对污染物进行分段阻隔、洗消，并采 用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

5.2.3园区外部响应

当高新区应急救援指挥部确定凭借自身力量难以有效控制风险事故时，应立即向东洲区政府、抚顺市政府请求支援，在上级应急救援管理部门到来之前做好先期应急救援工作。

（1）上级救援指挥部总指挥（或指派专职人员负责现场指挥）到达现场后，启动上级应急预案，开展救援工作的同时，可向高新区突发环境事件应急指挥部下达相关救援指令；

（2）在外部救援力量到来时，现场指挥部负责人应向有关人员详细介绍事故现场所贮存和使用的化学危险物质的详细情况，并说明和它们有关的其它危险情况。

5.3现场处理

发生突发环境事件的园区企业，应当立即启动企业内部环境应急预案，采取有效措施，切断或控制污染源，阻止污染物泄放，防止污染扩散。园区企业还应及时主动提供与应急救援有关的基础资料和必要的技术支持，相关行政监管部门提供事发前的有关监管检查资料，供实施和调整应急救援和处置方案时参考。

应急处置过程中需要紧急调用物资、设备、人员和占用场地的，有关单位和个人应当支持、配合并提供一切便利条件。参加应急处置的工作人员，应当采取必要的安全防护措施，并在专业人员的指导下进行工作。

突发环境事件类型及响应级别和响应措施见表5.3-1。

表5.3-1                    突发环境事件应急响应

| 突发环境 事件类型 | 响应级别 | 响应措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 一般（Ⅲ级） 突发环境事件 | 启动发生事故的企业突发环境事件应急预案，同时启动本预案 | 园区某企业装置生产区、储罐区或地下管道发生火灾爆炸事故； 园区物料输送管道发生泄漏进而发生火灾事故。 |
|  | 较大（Ⅱ级） 突发环境事件 | 启动本预案 |  |
|  | 重大（Ⅰ级） 突发环境事件 | 启动本预案，上报，开展前期处置。 |  |
| 泄漏 | 一般（Ⅲ级） 突发环境事件 | 启动发生事故的企业突发环境事件应急预案，同时启动本预案 | 园区某企业装置生产区、储罐区或地下管道发生泄漏事故；园区物料输送管道发生泄漏事故。 |
|  | 较大（Ⅱ级） 突发环境事件 | 同时启动本预案 |  |
|  | 重大（Ⅰ级） 突发环境事件 | 启动本预案，上报，开展前期处置。 |  |
| 环境风险 设施失灵 | 一般（Ⅲ级） 突发环境事件 | 启动发生事故的企业突发环境事件应急预案，同时启动本预案 | 园区某企业装置区或者地下管线火灾爆炸事故导致事故废水溢流进入厂区雨水管网 |
|  | 较大（Ⅱ级） 突发环境事件 | 同时启动本预案 |  |
|  | 重大（Ⅰ级） 突发环境事件 | 启动本预案，上报，开展前期处置。 |  |
| 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 一般（Ⅲ级） 突发环境事件 | 启动发生事故的企业突发环境事件应急预案，同时启动本预案 | 极端暴雨、重污染天气 |
|  | 较大（Ⅱ级） 突发环境事件 | 同时启动本预案 |  |
|  | 重大（Ⅰ级） 突发环境事件 | 启动本预案，上报，开展前期处置。 |  |

5.3.1现场应急救援的优先原则

（1）保障所有应急人员和人民群众的生命安全；

（2）稳定和控制事件状态，尽量减轻突发环境事件造成的危害；

（3）保护国家基础设施；

（4）保护公私财产和环境；

（5）减轻环境、社会影响和经济损失。

5.3.2水环境污染事件现场处置

园区企业一旦发生火灾事件，在扑救的过程中产生的事故废水（消防废水+泄漏物料）；企业生产设备和物料存储发生事件时，产生的事故废水（含有物料的）。以上废水如未能及时收集和处理，流入地表水将造成地表水环境污染。

（1）影响范围

事故发生企业周边园区路面、地势低洼区以及周围用地，东洲河、兰山河、营城子河和海新河，以及浑河抚顺市区段。

（2）信息传递及响应

①事故企业应及时向高新区应急指挥部报告事件信息；

②高新区应急指挥部接到信息后立即赶现场，迅速成立现场应急指挥部；

③各专业救援抢险队迅速赶至事件现场，根据指挥部的指令执行应急救援的职责。现场抢险人员须正确佩戴防护装备。

（3）现场处置

①物料泄漏及事故废水应急措施

物料（包括危险废物）泄漏和消防水、事故废水携带物料引发的事件。当发生一般性泄漏事故，企业内部能够进行有效控制，将污水控制在企业内部；当发生火灾爆炸事故，企业事故废水流入园区内时，立即启动二、三级防控系统，将事故污水引入园区事故池，避免事故污水冲击东泽污水处理厂、青草沟污水处理厂或流入地表水。

A、紧急救援组指导事故企业进行物料切断或转移，将装置围堰、罐区围堤内的物料和污染消防水切入企业事故池；

B、紧急救援组组织事故企业及协议救助单位采用工程措施封堵周边雨水排放系统，并引导污水进入污水排放系统，并与东泽污水处理厂、清草沟污水处理厂联系，将事故污水排入园区事故池。并做好防止发生火灾爆炸事件的措施；

C、紧急救援组根据河流水量及地形、地势等，采取工程措施对事故废水进行截流，调集协议救助单位罐车等运输车辆将事故废水转运至园区事故池。如事故废水已经进入地表水，则在河道中采用筑堤、引流等工程措施，同时采用活性炭吸附、吸油毡吸油和拦油网隔油等治理措施，对已污染的河水进行收集和处理。将收集后的污染河水利用罐车或将污染河水泵入污水管网，进入园区事故池。

D、如果事故废水进入地表水，高新区应急指挥部立即上报东洲区、抚顺市政府主管部门，启动上级应急预案。在上级应急指挥部的统一指挥下，采取相应的处置措施；

E、环境监测组组织协议应急监测单位，配合辽宁省抚顺生态环境监测中心做好应急监测工作，为现场应急指挥提供环境信息。

F、水中毒事件预防及人员救治

按照应急预案报告程序，立即向东洲区、抚顺市政府报告，并通知周边区域单位，做好水体污染告知工作，避免因取用受污染的河水造成人员中毒，对水体中毒人员要及时到附近医院进行救治。对于泄漏到水中的有毒物质，重点是做好告知、沿途重点位置标示、警告工作，避免人畜误饮造成中毒。

②雨水排放控制措施

A、要求企业和园区雨水排放阀门处于关闭状态，不准随意开启；

B、下雨时，企业初期雨水继续排入生产下水系统，15分钟后切换雨污阀门，将清净雨水引入雨水系统；园区雨水收集池自动监测数据达标后方可排入地表水，初期雨水排入污水管网，进入污水处理厂进行处理。

③自然灾害应急措施

A、高新区应急办公室和高新区各责任部门实行应急执班制度；

B、向园区企业发布预警提示。园区企业做好本企业防汛工程，密切监控装置区、罐区和厂区集水状况，并将情况汇总上报高新区应急办公室。

C、高新区执班人员密切监视东洲河、兰山河水位变化，判断河水是否会发生漫滩等情况发生，并向高新区应急指挥部汇报；

D、根据现场情况，高新区应急指挥部调集工程机械、准备沙袋等封堵物资，做好应急准备。避免因洪水等自然灾害引发环境事件对地表水造成污染。

④污水处理场异常水质超标控制措施

当发生高浓度废水冲击东泽污水处理厂工艺系统，造成出水超标时，立即启动《抚顺高新东泽污水处理厂突发环境事件应急预案》及《抚顺高新东泽污水处理厂突发环境事件园区污水应急处置预案》。充分利用园区企业事故池和园区事故池有效收集企业生产排水；园区各企业采取工艺措施停止生产尽可能减少或不向园区污水处理厂排放工艺废水。

5.3.3有毒气体扩散事件现场处置

园区化工企业内储存原、辅材料及产品的生产装置和储罐发生泄漏或火灾、爆炸事故时，释放和产生的有毒气体对区域环境空气质量造成影响。

（1）影响范围

园区内及周边大气环境

（2）信息专递及响应

①事故企业应及时向高新区应急指挥部报告事件信息；

②高新区应急指挥部接到信息后立即赶现场，迅速成立现场应急指挥部；

③各专业救援抢险队迅速赶至事件现场，根据指挥部的指令执行应急救援的职责。现场抢险人员须正确佩戴防护装备。根据现场情况采取应对措施，将损失量降为最小。

（3）现场处置

①紧急救援组按照应急处置方案配戴防护用具在做好自身防护的情况下，指导事故企业进行物料切断、转移和收集，根据泄露风险物质理化性质，采用沙土、泡沫、雾状水覆盖待措施，减少向环境挥发有毒气体。根据现场洗消废水水质情况确定是排入事故池或排入东泽污水处理厂进行处理；

②疏散引导组设定危险区布置警戒带，疏散区内人员，防止无关人员进入；

③物质保障组及时将防毒面具、呼吸气、防护服等防护用具送至救援现场，为应急救援提供物资保障；

④环境监测组根据风向、污染物排放情况、敏感点等因素，对污染物种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，上报高新区应急指挥部。制定监测方案，组织协议应急监测单位，配合辽宁省抚顺生态环境监测中心开展应急监测，并及时将监测情况汇报高新区应急指挥部，为现场应急指挥提供环境信息。

⑤高新区应急指挥部将事故事态发展及应急救助情况上报东洲区、抚顺市政府主管部门。如事故影响范围超出园区范围则要求上级应急指挥部启动上级应急预案。在上级应急指挥部的统一指挥下，采取相应的处置措施。

5.3.4管线溢油事件现场处置

高新区内建设管廊、管道为园区内企业使用烯烃厂、石油二厂等石化企业产品提供管道输送服务。厂际管线突发跑油跑料等事故时采取如下现场处置措施。

（1）紧急救援组按照应急处置方案配戴防护用具在做好自身防护的情况下，指导事故企业将管道内的油品倒入罐中，用蒸汽或工业水等进行置换，然后再组织人员对管道泄漏点进行抢修。

①在组织管道泄漏抢修过程，如果泄漏点位于陆地，应在泄漏点下游挖沟设置集油坑，防止泄漏的油品扩散，用泥浆泵将油品吸入油槽车运回污油罐处理，被油品污染的土壤运到指定地点进行暂存处理，并用没有污染的土壤进行回填；

②若泄漏发生在河流下或附近，油品泄漏到地表水，则在组织管道抢修回收油品的同时，在油品上游采取工程措施筑坝堵截、导流河水；油品泄漏下游设置拦油网，对油品进行拦截，阻止油品进一步扩散。同时用吸油毡对漂浮在水面的浮油进行吸附、回收；

（2）环境监测组组织协议应急监测单位，配合辽宁省抚顺生态环境监测中心开展应急监测，为现场应急指挥提供环境信息。

（3）疏散引导组设定危险区布置警戒带，疏散区内人员，防止无关人员进入。并做好防止发生火灾爆炸事件的措施。

事件现场设置隔离警戒，通知周围的人员迅速撤离污染区域，并做好防止发生火灾爆炸事件的措施；

5.3.5火灾事故现场处置

发生火灾事故，现场人员第一时间拨打119消防报警电话，说明地点、火灾原因等。在专业消防队伍前先期采取如下现场处置措施。

（1）紧急救援组配戴防护用具在做好自身防护的情况下，指导事故单位生产人员进行装置全面或避部紧急停车；切断着火设备的可燃物料来源；利用消防设施组织先期灭火，阻断火势对周边风险源漫延；紧急转输受威胁的相邻设备内物料；对难以转输的物资采取冷却或使用不燃、难燃材料遮盖等措施加以保护；利用破拆、喷雾水流、移动排烟设备等方法进行人工排烟；当火势迅速蔓延难以控制时，可以在火势蔓延的主要方向，根据火势蔓延的速度，选择适当位置拆除毗邻火灾现场的可燃建（构）筑物，开辟隔离带，阻断火势蔓延。

通知协议单位采用工程机械对含有物料的消防废水进行截流，截流至周边污水管网，同时关闭雨水管网排河阀门。通知东泽污水处理厂做好接收事故废水的准备。

如事故废水已经进入地表水，根据河流水量及地形、地势等在河道中采用筑堤、引流等工程措施。同时采用活性炭吸附、吸油毡吸油和拦油网隔油等治理措施，对已污染的河水进行收集和处理。将收集后的污染河水利用罐车或将污染河水泵入污水管网，进入园区事故池。

（2）疏散引导组设定危险区布置警戒带，疏散区内人员，防止无关人员进入；充分利用疏散通道、安全出口、疏散楼梯、消防电梯、外墙门窗、阳台、避难层（间）等途径和举高消防车、消防梯以及其他可利用的救生装备进行施救；采取排烟、防毒、射水等措施，减少烟雾、毒气及火势对被困人员的威胁；稳定被困人员的情绪，防止跳楼或者因拥挤踩踏造成人员伤亡；对被救人员采取防毒保护措施；对危重伤员应由具备急救资质的人员进行现场急救，对遇难人员及时搜寻、妥善保护。

（3）物质保障组及时将防毒面具、呼吸气、防护服等防护用具，污水泵、转输水带等设施送至救援现场，为应急救援提供物资保障；

（4）高新区应急指挥部将事故事态发展及应急救助情况上报东洲区、抚顺市政府主管部门。如事故影响范围超出园区范围则要求上级应急指挥部启动上级应急预案。在上级应急指挥部的统一指挥下，采取相应的处置措施。

5.3.6受伤人员现场救护、救治与医院救治

根据事件分类、分级，附近医疗救治机构的设置和处理能力、制订有效的现场处置方案。

发生突发环境事件时，通讯联络组根据指挥部指令通知拨打120紧急救援电话。

（1）物质保障组利用抚顺石化公司乙烯化工厂现场急救站，对受伤人员进行紧急救治，并送到第三人民医院等医院进行进一步观察和救治。

（2）物质保障组在人员不足时调度园区企业救援人员，对受伤人员进行先期救助。对明显红肿的轻度烫伤，要立即用冷水清洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡、疼痛难忍、发热，要立即冷却30分钟以上，若患处起了水泡，不要自己碰破，应就医处理，以免留下疤痕；如果烫伤部位很脏，可用肥皂水冲洗，不可用力擦洗，蘸干水后，包上消毒纱布。包扎后局部发热、疼痛，并有液体渗出，可能是细菌感染，应马上到医院接受治疗；如果衣服与皮肤粘连，不可撕拉或用水浸湿，可将未粘的部分剪去，粘连部分留在皮肤上，尽快去医院治疗。

发生火焰烧伤时应立即脱去着火的衣物，并迅速卧倒，慢慢滚动而压灭火焰，切忌用双手扑打，以免双手重度烧伤，切忌奔跑，以免发生呼吸道烧伤；对中小面积的四肢创面可用清洁冷水冲洗30－60分钟，然后简单包扎，去医院进一步处理。

伤者在护送医院途中，随时注意患者的呼吸、脉搏、面色、神志情况，随时给予必要的处置。

对于危重病，随时有生命危险的、经不起途中颠簸的患者采用就近原则。通常将患者送至最近的、条件完善的医院抢救。

一般情况时遵从患者及家属的意见，将患者送至合同医院或要求去的医院。医护人员也可根据患者及家属的要求，推荐适合患者诊疗的医院。

表5.3-1                      医院联系方式

| 序号 | 部门/单位 | 电 话 | 地 址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚顺市第三人民医院 | (024)54630956 | 抚顺市东洲区绥阳路28号 | 三级甲等 |
| 2 | 抚顺市矿务局总医院 | (024)52533771 | 抚顺市新抚区中央大街24号 | 三级甲等 |
| 3 | 抚顺市中心医院 | (024)57850632 | 抚顺市顺城区新城路中段5号 | 三级甲等 |

（3）应急救援操作方法：

①现场急救人工呼吸法

A、在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深吸气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1—1.5s。如果两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压；

B、除开始时大口吹气两次外。正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正;

C、伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

②胸外按压法：

确定正确按压位置的步骤

A、右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点。

B、两手指并齐，中指放在切迹中点（剑突底部），食指平放在胸骨下部。

C、另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

正确的按压姿势：

使伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，救护人员的两肩应位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁。以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常成人胸骨压陷3—5cm（儿童和瘦弱者酌减）。压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。

操作频率：

A、胸外按压要以均匀速度进行，每分80次左右，每次按压和放松的时间相等；

B、胸外按压与口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次（15：2），反复进行，双人抢救时，每按压5次后由另一人吹气1次（5：1），反复进行。

抢救过程中的再判定：

A、按压吹气1min后(相当于单人抢救时做4个15:2压吹循环.应用看、听、试的方法在5—7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定；

B、若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均末恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救；

C、在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5—7s。在医务人员末接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

③人身着火扑救法：

A、如果人身着火，衣服能撕开脱下时，应尽可能迅速地脱下，浸入水中或踩灭；

B、若来不及脱衣服，可就地打滚，把火窒息或者可就近跳入浅水中。但人身体烧伤过大则不能跳水，以防止细菌感染；

若附近有人在场，未着火的人需要镇定沉着，立即用覆盖物，如石棉被等朝着火人身上的火点覆盖，扑或浇水或帮他撕下衣服，将火扑灭。

5.3.7应急救援人员和相关人员临时安置措施

（1）应急救援人员的安全防护

根据事件类型不同、影响范围不同和应急人员职责不同，采取不同的防护措施：在处置现场事件时，应急指挥部技术专家组组织专家对事件发生场地及周边的安全情况进行科学评估，保障现场及周边区域应急救援人员的人身安全。根据泄漏点的位置及泄漏量的大小及危险程度，决定应急人员进入现场的方式和处置措施。操作人员必须穿戴防化连体服及空气呼吸器。严禁未经专门培训、未佩戴防护用品的人员参与现场抢险。防毒面具只能在短时间、轻微泄漏或处置残存气体的情况下使用。当发生大量泄漏时，抢险人员（包括消防队员）必须使用正压式空气呼吸器、全封闭防化服。操作人员要熟悉掌握物料的特性及危害程度，掌握逃生、自救、报警技能，杜绝盲目作业。一旦有异常情况，可能危及抢险救援人员安全时，应设法指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

（2）相关人员临时安置措施

①突发环境事件发生后，应急救援指挥部通过电话、广播、媒体等第一时间告知周边企业和公众，告知具体包括突发环境事件发生地点、事件控制现状、可能产生的影响程度、公众疏散路线及避难所等内容。

园区依据发展需要，逐步规划和建设与人口密度、城区规模相适应的应急避难场所，完善应急疏散管理办法和程序，明确各级责任人，确保在紧急情况下公众安全、有序转移或疏散。

②高新区管委会负责及时给安置的受影响区域单位、人员提供必要的生活设施和物品，保证在相应的时间内生活得到基本保证；

③提供基本的医疗保障，对伤势较重的要及时送至相关医院治疗。

④提供必要的安全保护工作。

5.3.8危险区、安全区的设定

危险区和安全区的设定要根据不同类型的污染事件以及环境保护目标的距离进行划定。

（1）水环境突发事件

对于水环境突发事件的危险区的划定，主要根据危险化学品以及危险固体废物排入水体的量、排放时间和纳污河水文地质情况等参数，可以初步判定污染区域和危险区域的范围。当突发环境事件比较紧急需要快速判定污染区域时，也可根据经验初步判定大致范围，由此确定危险区的范围。

（2）危险化学品泄漏突发环境事件

对于危险化学品泄漏突发事件的危险区的划定，主要根据危险化学品的毒性、排放量、排放时间、事故现场周边地形和当时大气环境情况等参数有关。

（3）危险化学品火灾突发环境事件

对于危险品泄漏导致的火灾爆炸等突发事件的危险区的划定，主要根据危险品的排放量、排放时间、事故现场周边地形和当时大气环境情况等参数有关。

（4）大气污染环境风险受体的应急措施

根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，风向和风速，结合事件发生企业（或事业）单位的环境应急预案做出应急响应工作；

（5）水污染环境风险受体的应急措施

根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，河流的流速与流量（或水体的状况）情况，结合事件发生企业（或事业）单位的环境应急预案做出应急响应工作。

5.3.9应急救援措施

（1）企业层面

企业应该按照企业突发环境事件应急预案或根据公司的实际情况，成立突发环境事件应急指挥部，由总指挥、副总指挥和各应急小组组成。应急小组包括应急办公室、抢险救援组、物质保障组、通讯联络组、医疗救护组、环境监测组、疏散引导组和技术专家组等。当发生环境风险时应立即响应，由企业应急救援指挥部发动救援工作，根据本公司的具体情况，与厂区周围的安全、医疗、消防等部门积极合作，作好应急救援工作。

（2）园区层面

当突发环境事件可能超出发生企业或波及相邻企业或失控，高新区应急指挥部接到突发环境事件报警后应立即启动高新区环境事件应急预案，调集物资、设备与人员，全力控制事态发展，尽可能控制和缩小污染物的扩散、蔓延范围，采取有效措施，避免土壤和水体污染，降低突发环境事件的危害。必要时及时向上级部门反映汇报情况。

（3）园区外部救援

在突发环境事件救援过程中，现场指挥部人员将现场情况及时向高新区环境应指挥部汇报。高新区环境应指挥部根据现场情况调查和评估事件的可能发展方向，预测事件的发展趋势；根据事态发展决定是否请求外援。在外部救援队伍到来后，现场指挥部向救援人员详细介绍现场所贮存和使用的危险物质的情况，说明其他相关危险情况；依托有关部门或单位对园区周边环境质量进行监测，以确定突发环境事件的影响程度， 并对影响范围内的居民进行疏散。

5.4应急监测

获知突发环境事件信息后，高新区应急环境监测组立即协调应急监测单位按照《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)开展应急监测，及时向高新区环境应急指挥部和上一级环境保护主管部门报告监测结果。

发生突发环境事件时，发生突发环境事件的企业应按照企业制定的应急计划执行应急监测任务。高新区应急环境监测组及相关部门应迅速组织监测人员赶赴现场，在企业（或事业）单位环境应急监测小组配合下根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。

园区应急监测协议单位为辽宁万世环境检测有限公司（联系方式：13941353380、18604131699），同时向辽宁省抚顺生态环境监测中心（联系方式：58289640、58289650）请求支援。同时周边企业石油二厂环保站（联系方式：52992111-222072）具有应急监测能力，可协助园区进行应急监测。

5.4.1应急监测方案原则及要求

（1）应急监测方案制订原则

①现场应急监测与实验室分析相结合，对不能现场进行快速测定的项目，现场采样后，应及时送实验室进行化验分析并保留原始样品；

②定性与定量、快速与准确相结合；

③环境要素的优先顺序为：大气、地表水、土壤。

（2）现场监测布点原则

①若无风或微风，在事故点周围布点并逐步向内缩小；

②若风速较大，在事故点下风向检测并逐步靠近事故地点。

（3）大气污染事故监测

监测点尽可能布设在事故发生地、厂区内人员聚集区域附近采样时需注意以下几点：

①以事故发生地为中心，根据事故发生地的地理特点、气象状况以及其他自然地理条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）、掩体或低洼地等位置，按一定间隔扇形布点采样；

②根据污染物的不同特性，在事故点的上风向适当位置布设对照点；

③在事故发生地点设立采样点；

④采样过程中应根据风向变化及时调整采样点位置，同时记录气温、气压、风向和风速等参数；

⑤利用便携式检测仪器快速监测污染物的种类和浓度，现场确定采样流量和采样时间；

⑥对于应急监测用的采样器，应经常予以校正（如流量计、温度计、气压表），以避免情况紧急无法校正所产生的误差。

（4）地表水污染事故监测

发生水体污染事故时可能会对附近水域产生污染，地表水污染监测方案时要有一定的针对性：

①选择监测点位时，考虑水流方向、流速和现场气象条件等因素，采样器具应洁净并避免交叉污染；采样时应采集平行双样，一份提供现场快速测定，另一份现场加入保护剂，尽快送至实验室进行分析；

②加强敏感区域水质的布点监测。

（5）土壤污染事故监测

①以事故地点为中心，在事故发生地及其周围一定范围内区域按照一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品；

②在相对开阔的污染区垂直采取深10cm的表层土，一般在10cm×10cm范围内，采用梅花形布点法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）；

③将多点采集的土壤样品去除石块、草根等杂物，现场混合后取1-2kg样品装在塑料袋内密封。

5.4.2点位布设、采样及样品的预处理

（1）布点原则

①采样段面(点)的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

②对被环境污染事故所污染的地表水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

（2）布点采样方法

①对于大气环境污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔，如100m、200m、500m、1000m、1500m、3000m和5000m等处进行扇形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、生活区、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

②对于水环境污染事故

A、监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

B、对周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游在100m、200m、500m、1000m、1500m处设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面（点）。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样。

③土壤环境污染事故

对事故事发生地及地势低受影响区域的土壤进行监测。采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内距事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。

5.4.3应急监测方案

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段开展。针对不同事故情景制定的应急监测方案见表5.4-1。

表 5.4-1                    现场应急监测方案

| 事故 类型 | 监测因子 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 污染 事故 | SO2、NOX、PM10、CO、氨气、硫化氢、非甲烷总烃、苯系物、TVOC、硫酸雾 | 事故发生地 | 初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  |  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  |  | 事故发生地下风向 | 4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间） |
|  |  | 事故发生地上风向对照点 | 3 次/天（应急期间） |
| 水环境污染事故 | pH、COD、BOD5、SS、总磷、总氮、汞、石油类、铬、汞、镉、砷、CN- | 事故发生地河流及其下游 | 初始加密（4 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
| 地下水环境污染事故 | pH 值、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、铁、镍、挥发酚、六价铬、石油类等 | 按照地下水流向 | 1 次/天（应急期间）及应急事故过后评估 1 次 |
| 土壤环境事故污染 | pH值、石油烃、石油类、总铜、总锌、总铅、总镍、总锰、六价铬、总砷、汞 | 事故发生地及地势低受影响处 | 1 次/天（应急期间）及应急事故过后评估 1 次 |

5.4.4实验室仪器与器材

应急环境监测组应配备一些常用的检测仪器和试剂，如便携式检测仪器、风向风速仪等，通讯联络器材，交通车辆等，以配合环境监测专业人员的监测，为他们提供方便。

5.4.5监测人员的安全防护措施

发生有毒有害、易燃易爆物质泄漏或火灾、爆炸时，应急人员必须按照相关规定佩戴符合救援要求的安全职业防护装备，严格按照救援程序开展应急救援工作，做好个人的安全防护工作，避免人身安全受到威胁。

个人防护措施如下：

1）呼吸系统防护

泄露毒物毒性大、浓度高于立即威胁生命和健康浓度（IDLH），或现场氧气体积百分比浓度低于18% 时，应采用便携式氧气呼吸器、便携式空气呼吸器、长管式空气呼吸器等供气式呼吸防护器。对于泄露环境中氧气体积百分比浓度高于18%，毒物浓度低于IDLH时，可以采用过滤式呼吸防护器。

2）皮肤和粘膜防护

存在刺激性、腐蚀性毒物的泄漏场所，应根据毒物的理化性质、现场浓度和侵入途径等情况选择相应级别和种类的防护服、防护眼罩、防护面罩、防护手套和防护靴等皮肤和粘膜防护装备。

3）防爆

进入存在和可能存在易燃易爆物质的场所，不得使用非防爆电器，不得使用手机和对讲机等。对应急监测人员需配备防爆型对讲机，确保通讯畅通。

5.5信息发布

突发环境事件的信息由负责现场指挥的环境应急指挥机构或高新区管委会，在事件发生的第一时间向公众统一发布，并根据事件处置情况做好后续发布工作。发布内容应准确、客观，正确引导舆论，维护社会稳定。任何单位或个人不得编造、传播未经核实或没有事实依据的信息和传言。

对于较为复杂的事件可分阶段发布。

对事件造成的直接经济损失数字的发布，应征求有关部门意见。涉及军队的新闻信息由军队有关部门审核后发布。

涉外信息发布按有关规定执行。

5.6应急终止

当污染源和事件现场得到控制，事态发展条件已经消除时，由高新区环境应急指挥部宣布应急响应结束。应急结束后，突发环境应急指挥机构应根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续，转入常态管理为止。

5.6.1应急终止的条件

满足应急处置终止条件时，由应急处置现场指挥部向高新区突发环境事件应急指挥部提出应急处置工作终止建议，经批准后实施。

符合下列条件之一的，即满足应急处置终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经基本消除，无续发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

（5）采取了一切必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急响应结束后，高新区应急救援指挥部、园区事件发生企业单位应配合各部门依据法定程序，开展事件责任调查、损失评估并作出结论。

5.6.2应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经高新区环境应急指挥部（总指挥签署）批准；

（2）高新区环境应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

5.6.3应急终止跟踪监测和评估方案

1、应急跟踪监测

对受影响区域要进行连续环境监测，并根据应急等级、受影响的区域和影响程度，制定相应的环境监测计划。监测计划应包括监测点位、监测频次、监测内容、监测方法、监测因子是否超标等内容，监测时段当地的气象条件等。做好监测记录，并在环境保护目标和环境敏感点附近增强监测点位和频次。事故后环境监测报告应及时上报给高新区应急指挥部，为高新区应急指挥部提供科学依据与决策。

2、应急终止后的评估方案

由高新区突发环境事件应急指挥部组织有关专家、技术人员实施应急终止后的评估方案。

（1）评估的基本依据

①环境应急过程记录；

②现场各专业应急救援队伍的总结报告；

③现场应急救援指挥部掌握的应急情况；

④环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤公众的反映等。

（2）评估得出的主要结论应涵盖以下内容

①环境事件等级；

②环境应急总任务及部分任务完成情况；

③是否符合保护公众、保护环境的总要求；

④环境损害程度认定；

⑤采取的重要防护措施与方法是否得当；

⑥出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

⑦环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

⑧对事故造成的损失进行认定，明确本次事故的责任主体；

⑨发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

⑩成功或失败的典型事例。

5.7应急终止后的行动

5.7.1危险解除

当满足应急终止条件后，经高新区应急指挥部总指挥批准，通知园区内相关企业、社会关注区及人员事件危险已解除。

5.7.2现场洗消

目前现场净化多数采用化学消毒法、燃烧消毒法、物理消毒法等方法。现场净化的方式包括固定洗消、移动洗消等。

现场洗消主要是对人员、器材设备、化学事故发生区及染毒区进行洗消、消毒等。消洗后产生的废水应进行有效处理达到污水厂进网要求后，经污水管网送至园区污水处理厂处理，但事先必须从技术方案上征得污水处理厂同意后方可进行。

5.7.3事故上报、移交

园区突发环境应急事件终止后，应对应急事件进行上报，报告应包括但不限于以下内容：

（1）企业名称、发生时间、发生地点、部位、泄漏装置名称或介质名称、泄漏容器容积；

（2）人员伤害（亡）情况以及初步损失估算、污染物的污染情况；

（3）事件简要情况，采取应急措施的主要经过；

（4）事件的初步责任认定。

5.7.4事故调查与责任认定

1、事故调查

（1）由高新区应急指挥部办公室牵头，会同生态环境、安监等部门和发生事故单位的人员组成事故调查小组。重大事故应由市政府或相关生态环境主管部门组织成立调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。

（2）事故调查报告中要明确事故发生的时间、地点、起因、主要责任人和相关责任人及相关责任；明确事故发生后对环境的影响范围和影响程度大小；明确事故造环境影响是否造成人员伤亡及财产损失。

（3）按照事故调查小组的要求，现场应急救援指挥部和事故企业（单位）如实提供相关材料，积极协助事故调查小组对事故进行调查。事故调查小组对调查过程中发现的问题要及时汇总，并以书面的形式上报给高新区环境应急指挥部。

重大事故调查应依据有关规定分别由市或相关环境主管部门组织实施。

事故处理工作结束后，现场应急救援指挥部分析总结急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援总结报告并及时上报。

2、环境损害评估

依据《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发【2013】85号），生态环境、安监部门对突发环境事件应急处置阶段污染损害程度进行评估，评估工作流程如下：

（1）高新区管理委员会应当在突发环境事件发生后及时开展污染损害评估前期工作，并在应急处置工作结束后及时制定评估工作方案，组织开展污染损害评估工作。

（2）高新区管理委员会可以委托有关司法鉴定机构或环境污染损害鉴定评估机构开展污染损害评估工作，编制评估报告，并组织专家对评估报告进行技术审核。

（3）污染损害评估应当于应急处置工作结束后30个工作日内完成。情况特别复杂的，经市级环境保护主管部门批准，可以延长30个工作日。

（4）组织开展污染损害评估的生态环境主管部门于评估报告技术审核通过后20个工作日内，将评估报告报送同级人民政府和上一级生态环境主管部门，并将评估结论向社会公开。

3、事故责任认定

按照相关法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

5.7.5应急总结

应急终止后，根据园区应急预案的分工，相关职能部门负责编写应急总结报告，应包括但不少于以下内容：

（1）事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；

（2）应急处置过程；

（3）处置过程中动用的应急资源；

（4）对应急过程进行评价，分析总结应急救援经验教训；

（5）要明确应急过程中发现的不足和需要完善的地方，并提出修订意见。

5.7.6应急维护、保养

应急事故发生后，在应急维护和保养方面应做好以下几点：

（1）环境应急队伍休整；

（2）检查应急设备损坏情况，包括损坏仪器设备的数量、程度、是否可以维修；

（3）应急材料的消耗情况，包括消耗的种类、数量；

（4）应急仪器设备的保养等。

根据调查的结果做及时总结，做好总结记录和上报工作，对应急物资、设备等及时补充、维修。

5.7.7应急预案修订

对应急过程中发现的问题及时进行汇总、总结，根据总结后的结论对原先预案中存在的问题进行修订完善，并组织专家评审，上报相关领导审批后颁布实施。

6后期处置

事故单位应协助高新区管委会和东洲区人民政府做好受灾人员的安置工作，对火灾、爆炸、有毒物质泄漏扩散等危险化学品事故的应急处理现场设置洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。出资对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

视应急事件处置需要，由民政、监察、环保、安监、卫生、公安、水利等部门（单位）组成善后工作组，对突发环境事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，高度重视和及时采取心理咨询、慰问等有效措施，努力消除突发环境事件给人们造成的精神创伤。对紧急调集、征用的人力物力按规定给予补偿。高新区管委会等有关部门按规定及时下达救助资金和物资，民政部门应严格管理社会救助资金和物资，监察、财政等部门应加强监督力度，确保政府、社会救助资金和物资的公开、公正和合理使用。保险企业快速介入，及时做好理赔工作。

6.1调查评估

事故的调查应在事故抢险结束后7天内开始，调查时间不超过30天，事故调查结束后，应根据要求完成事故调查报告。一般和较大突发环境事件的调查评估，由应急指挥部办公室负责实施；重大以上突发环境事件的调查评估，由市应急指挥部办公室负责实施。或委托环境损害评估机构或有能力进行损害评估的单位，开展环境损害调查，评估事件造成的损害和影响，对生态修复和恢复重建等提出建议。调查评估工作应客观、公正、全面，并编写调查评估报告。调查评估报告应包括以下主要内容：

（1）环境事件的等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的主要防护措施与方法是否得当；

（5）环境应急组织各小组的出动、仪器装备的使用、应急物资的调配是否与任务相适应；

（6）事件造成的直接和间接影响；

（7）避免或减轻此类事件的意见和建议，以及需要得出的其他结论等。突发环境应急事件处理结束后，应急组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程存在的不足，加强应急管理并对应急预案进行及时修订。

6.2责任追究

事件的责任调查处理工作由高新区应急指挥部或高新区管委会及时开展。对较大以上的突发环境事件或市指挥部认为有需要的，由市指挥部负责调查处理。对生产经营单位、相关行政管理部门和应急救援队伍在应急过程中的履职情况进行调查，发现违纪行为的，按照规定处理。发现违法行为的，移送司法机关，依法追究责任。

6.3善后处置

善后处置包括人员安置补偿、征用物资补偿、次生污染物清理和安全处置、应急过程中产生的劳务和设备租赁费用清算、污染造成的直接和间接经济损失赔偿以及受污染和破坏的生态环境恢复等事项。

善后处置工作由高新区管委会负责，其中次生污染物清理和安全处置、受污染和破坏的生态环境恢复须制定工作方案，特别是突发环境事件造成土壤污染的，在生态修复方案中须调查评估土壤污染的程度和范围，确保所有受污染的土壤清理彻底，防止污染扩散。生态修复方案由市生态环境局审核并监督实施。善后处置费用由造成该事件的生产经营单位承担，按照属地负责原则，不足部分由高新区管委会承担。

6.3.1人员安置

（1）对在事故中受灾企业和人群由高新区管理委员会结合实际情况作出受灾人群的居住饮食等安排，落实救灾物资发放，做好探望和慰问工作。

（2）对于事故中受到伤害的人员及时送就近或者对口的医院进行治疗，确保人生安全，并由高新区管委会安排专人进行跟踪监护和慰问。

6.3.2事故损失核算与补偿工作

对于造成大面积区域污染的事故，经生态环境部门和物价部门核定补偿资金报请高新区管理委员会，结合实际情况对受污染区域的单位、个人作出相应的补偿。涉及园区外的事故损失补偿工作由市政府及相关部门核算，高新区管委会进行补偿。

6.3.3长期环境影响评估

事故过后，高新区管理委员会组织协议监测协议单位或配合区、市生态环境主管部门制定监测计划，对事故造成的影响进行长期环境影响评估。

6.3.4生态环境补偿工作

生态修复应根据突发环境事件对环境造成的污染分析结论，结合园区目前的实际情况，对重大的生态环境问题采取积极的应对措施，努力减少对区域内生产、生活的危害和影响，并组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

6.3.5现场清洁净化和环境恢复

制定现场清洁净化、污染控制和环境恢复工作需要的设备工具和物资清单；制定事故后对现场受污染设备的清洁净化的方法和程序；以及在应急终止后，对受污染环境进行恢复的方法和程序。内容包括：

（1）事故现场的保护措施；

（2）确定现场净化的方式、方法；

（3）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍；

（4）事故后的生态环境恢复措施。

6.4恢复重建

在现场处理结束后，对在事故中损坏的生产设施进行修复，并组织进行恢复生产。

7应急保障

高新区管理委员会要结合园区各企业单位特点，根据国家规定，配备较为齐全的应急指挥、应急处置、安全防护、通信及抢险设备做好突发环境事件应急处置队伍的建设和相关知识、技能的培训，建立健全值班制度，保证人员、装备等常年处于良好状态。

可能发生突发环境事件的企业单位要针对本企业单位特点，配备必要的应急抢险和救护装备。

高新区管理委员会要建立多渠道筹资机制或设置专项资金，保障突发环境事件应急指挥系统建设及运行、应急装备配备、应急技术支持、应急处置培训的资金需求。

7.1通信保障

突发环境污染事件应急处置工作所需的通信保障工作体系，由应急通讯联络组等有关部门负责建立。

要求区域内各企事业单位、周边敏感目标单位进行专人负责，配置专项通信工具，保障环境污染事故应急通信24小时通畅，能随时联系，随时反应。

建立和完善环境安全预警系统和环境安全应急指挥系统，完善公用通信网络和信息传输渠道，配备必要的通讯器材，及时、准确收集、处理和传递应急信息与指令，提高应急处置效率。

建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

7.2应急队伍保障

明确高新区各类应急响应队伍，包括专业应急队伍和非专业应急队伍，确保园区企业内环境应急队伍、高新区管委会突发环境事件应急指挥组织、依托的各类应急队伍在突发环境事件发生时都能各司其职，协同作战。

7.2.1企业应急队伍保障

园区内各企业配备的环境应急人力资源，遇到突发环境事件时第一时间赶赴现场，根据企业突发环境事件应急预案对现场进行处理处置。

7.2.2高新区应急队伍保障

高新区环境应急指挥部是突发环境事件应急管理工作的专项指挥机构。由总指挥、副总指挥和应急救援小组组长组成。应急指挥办公室直接领导各下属应急专业救援队，并向总指挥汇报，由总指挥协调各队工作的进行。应急救援队由紧急救援组、通讯联络组、物资保障组、环境监测组、疏散引导组、技术专家组组成，各小组在突发事件中承担不同的职能。

7.2.3依托应急队伍保障

高新区内石化等重点企业均有成熟的公安、消防、医疗等专业化机构及队伍，园区发环境事件发生后的应急救援过程中，可请求相关部门或应急服务机构进行支援。

7.3应急物资保障

高新区管委会应根据本辖区突发环境事件应急处置需要，有计划、有针对性地配置应急装备和物资，以协议储备和实物储备相结合的方式，有效降低储备费用，提高处置效能。

高新区应急物资，包括个人防护类、仪器检测类、污染处置类、交通通讯类等数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容（详见应急物质调查报告）；确保高新区企业内环境应急物资、管委会管理的应急物资、依托的各单位的应急物资在突发环境事件发生时都能立即调用。

高新区现没有应急装备和物资，高新区管委会应及时采购。

7.3.1企业应急装备保障

园区企业配备的相应的环境应急物质，遇到突发环境事件时首先调取使用，根据事故现场情况选取相应物资进行处理处置。

7.3.2高新区应急装备保障

明确高新区应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。根据突发环境事件情况，应急物资由高新区管理委员会应急救援指挥部指挥调用。

7.3.3依托应急物资保障

园区内的企业在发生突发环境事件时可以随时调用；高新区管委会备有应急物资储备库，并且抚顺石化消防救援大队，抚顺红十字会、环境监测单位和具有工程机械的工程公司等单位签订应急救援协议。

7.4宣传、培训与演练

高新区环境应急指挥部充分利用各种媒体，广泛宣传环境安全的重要意义，普及环境应急预防、避险自救、互救等常识，公布突发环境事件信息报告渠道，增强公众的防范意识，提高公众的防范能力。

高新区环境应急指挥部有关成员单位及环境风险源单位，加强重点单位、重点部位和重点基础设施等重要目标工作人员的培训和管理，有计划地开展突发环境事件应急培训，提高环境应急专业技术人员的专业技能和应急处置能力。

高新区环境应急指挥部各有关成员单位、环境风险源单位应按照应急预案并结合实际，有计划、有重点地组织突发环境事件应急演练，加强各部门之间的协同能力，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

7.5交通运输保障

高新区管委员会建立交通运输工具动态数据库，明确各类交通运输工具数量、分布、功能、使用状态，制定交通运输工具调用方案。并会同公安交警部门规划应急交通管制线路，确保环境突发污染事件发生时交通安全与通畅。

7.6治安保障

高新区管委员制定维持治安秩序、实行警戒和交通管制的警力集结、布控、执勤等工作方案，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物 质设备的保护，依法打击突发环境污染事件发生过程中的违法犯罪活动，维护社会正常秩序。

7.7技术保障

高新区管委会应不断改进技术装备。根据环境处置工作的需要，应急技术专家组会同有关部门调集相关专家和技术队伍支持应急处置工作。

高新区管委会及生态环境部门在有需要的情况下，应向市科技局、高校及科研院所进行突发环境事件预防、预警、预测和应急处置技术的研究、开发。

7.8经费保障

高新区环境应急指挥部办公室及有关成员单位，根据突发环境事件应急需要，编制相应的环境应急能力建设规划，提出应急能力建设、应急物资储备和应急培训与演练等经费预算，由财政统盘考虑。高新区管委会对环境应急能力建设和突发环境事件应对工作予以资金支持，在年度经费预算中合理安排突发环境事件应急与善后处置经费，并确保及时拨付到位。

突发环境污染事件应急准备和救援工作所需资金由两部分构成，一是企事业单位的资金保障，二是高新区管理委员会的资金保障。

企事业单位的资金保障由企事业单位按照其可能发生的环境污染事故等级、危害和预防情况，提存企业事故预防资金，并且该资金转款专用，不能做他用。

高新区突发环境污染事件应急准备和救援资金由高新区管理委员会提出预算并汇总，经财政审核后列入高新区突发公共事件应急准备和紧急处置总体经费。由财政审核后，列入高新区突发公共事件应急准备和紧急处置总体经费和本年度财政资金预算。高新区管委会财政部门负责保障环境事件应急费用，建立应急经费快速拨付机制。财政部门要加强对环境突发事件财政应急资金的监督管理，保证专款专用，提高资金使用效益。

7.9保险

建立和完善突发环境事件社会保险机制。高新区环境应急指挥部办公室为高新区环境应急救援队伍和技术支撑队伍工作人员免费办理意外伤害保险。加快推进环境污染责任保险，对于环境风险源单位，特别是发生过突发环境事件的，应办理环境污染责任保险。

8应急培训和演练

8.1应急培训计划

8.1.1应急救援指挥部成员的培训

本预案制实施后，突发环境事件应急指挥部成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。为了加强环境应急管理人员、专业救援抢险队伍等人员的培训，提高应急救援能力。每年组织环境应急指挥部成员进行一次应急响应培训和安全技术知识培训，主要培训内容为：

（1）应急救援人员的专业培训内容和方法

①园区企业等基本安全生产规章制度、安全操作规程等；

②防火、防爆、防毒的基本知识，重点部位的分布与事故风险；

③企业厂区、车间、装置等异常情况的排除、处理方法；火灾、泄漏的抢险处理措施；

④事故报警与报告程序、方式；

⑤各种应急设施位置，应急设备储存地点，以及防护用品的使用与正确佩戴,事故发生后如何开展自救和互救；

⑥应急疏散程序与事故现场的保护；

⑦医疗急救知识与技能。

（2）应急指挥人员和协议单位监测人员、工程机械操作人员等特别培训的内容和方法邀请有关应急救援专家及行业专家，就企业涉及的环境风险物质性质、处置方式，以及在事故的指挥、决策、配合等内容进行培训。采取的方式为综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1次。

（3）对专业应急人员的培训内容主要包括以下方面：

①如何识别风险；

②如何启动紧急警报系统；

③环境风险物质泄漏控制措施；

④各种应急设备的使用方法；

⑤防护用品的佩戴和使用；

⑥受伤人员的救助措施；

⑦如何安全疏散人群等。

8.1.2企业应急救援人员的培训

为了提高园区各企业的应急救援能力，高新区管委会应每年组织园区企业应急救援指挥部应急人员进行一次应急响应培训和安全技术知识培训，主要培训内容：

（1）了解、掌握事故应急救援预案内容；

（2）熟悉使用各类防护器具；

（3）如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

（4）事故现场自我防护及监护措施，化学品基本防护知识；

（5）可能的重大危险事故及其后果；

（6）事故报警与报告；

（7）疏散撤离的组织、方法和程序；

（8）自救与互救的基本常识等。

8.1.3外部公众应急响应的培训

通过多种媒体和形式，向外部公众（周边企业、人口聚居区等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件，以及如何做好个人防护。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

（1)可能的重大危险事故及其后果；

（2)事故报警与报告；

（3)灭火器的使用与基本灭火方法；

（4)泄漏处置与化学品基本防护知识；

（5)疏散撤离的组织、方法和程序；

（6)自救与互救的基本常识。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。时间：每年1次。

8.2应急演练计划

高新区管理委员会定期组织突发环境事件应急实战演练，磨合机制、锻炼队伍、完善预案，演练从实战角度出发，深入发动群众参与，达到普及应急知识和提高环境应急技能的目的，切实提高防范和处置突发环境事件的实战能力。

8.2.1演练要求

通过演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少对环境的危害程度。

若演练类型涉及周边企业和居民撤离，应考虑与抚顺市政府共同组织。

演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。应急演练相关记录表如下所示。

（1）应急救援培训记录表：

部门名称：

| 序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 受培训人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年龄 | 工种 | 职务 | 签名 |
| 主讲人签字： 填表人： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）应急救援演练记录表

单位名称：

| 预案名称 |  |  | 演练时间 |  |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练总指挥 |  |  | 参演部门及人数 |  |  | 演练目的 |  |
| 演练流程图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评估（存在的问题和不足，修订预案的建议）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练负责人： |  |  |  | 填表人： |  | 联系电话 |  |

8.2.2演练对象和目的

演练对象包括高新区应急指挥部及园区各企业应急救援人员，演练目的是为了在保证安全的前提下能够把各级应急救援力量和应该配备的器材组成统一的整体，使指挥人员、各专业救援队伍、各企业熟悉自己的职责和任务。

8.2.3演练准备内容

演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报高新区环境应急指挥部审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前应通知周边社区、园区企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。包括：

（1）应急救援

（2）消毒及洗消处理；

（3）通信及报警信号的联络；

（4）染毒空气监测；

（5）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（6）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（7）园区周边交通控制及管理；

（8）泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（9）急救及医疗；

（10）向上级报告情况；

（11）事故的善后工作。

8.2.4演练范围、组织与频次

1、演练范围、组织

演练范围、组织主要是根据预案应急事故的等级来确定，具体见表8.2-1。此外，高新区应急指挥部还应参与、指导相关企业（或事业）单位环境应急预案的演练。

表 8.2-1          演练组织及演练范围一览表

| 应急事故等级 | 演练范围 | 演练组织 |
| --- | --- | --- |
| 重大突发 环境事件 （Ⅰ 级） | 整个园区范围及外部区域 | 由抚顺市应急主管部门、东洲区应急主管部门、高新区应急指挥部以及高新区相关企业应急救援部门组织 |
| 较大突发 环境事件 （Ⅱ级） | 整个园区范围 | 由高新区应急指挥部以及高新区相关企业应急救援部门组织 |
| 一般 环境事件 （Ⅲ级） | 企业和企业周边区域，影响范围扩大 到园区 | 由高新区应急指挥部以及高新区相关企业应急救援部门组织 |

2、演练频次

相关单位每年至少组织一次实战演练。

8.2.5应急演练暴露问题及解决措施

1、应急演练暴露问题

演练后及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。演练发现的主要问题从以下几个方面查找：

- 各部门及企业岗位员工是否熟悉自己应履行的职责，掌握事件应急救援技能；

- 园区及企业演练准备情况；

- 环境应急指挥部的工作安排衔接；

- 演习工作布置是否及时、到位；

- 事件报警、疏散，到泄漏物的处理方法等；

- 演练的形式、程序和时间；

- 演练内容的建议和改进意见；

- 园区及企业内部体系训练、防护器具和抢救设施的使用；

- 对演练指挥部门的意见和建议等。

2、解决措施

演练前演练人员进行系统正规培训，演练部门应做好演练全过程的详细计划、部门协调、联系方式、物质准备、处理能力、外界救援能力补充评估等；预演练过程中可能发生的突发状况、应急措施、突发情况及时上报等情况。预演后及时总结等。

8.2.6应急演练的评价、总结与追踪

1、演练评价与总结

高新区环境应急指挥部应做好演练方案的策划，演练结束后做好总结，总结内容包括参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；起止时间；演练项目和内容；演练过程中的环境条件；演练动用物资是否储备充足、品种齐全、保管完好；演练动用物资设备是否处于完好备用状态；演练效果；持续改进的建议；演练过程记录的文字、音像资料等。

2、应急演练的追踪

应急演练应及时追踪，对演练过程中遇到的问题和解决方法不断提出改进意见，并对相似的演练进行追踪和后续关注，总结其他类似演练中出现的问题，不断完善应急预案的内容、程序和管理等，努力提高应急能力，强化风险管理，进一步减少风险事故发生概率，更加完善环境风险应急救援体系，增强突发环境风险事故应急响应措施。

9奖惩措施

9.1奖励

在突发环境事件救援工作中，有下列事迹之一的单位或个人，依据有关规定给予奖励。奖励内容应由突发环境事件应急指挥部视具体情况而定。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救环境污染和生态破坏事故有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

（3）对事故应急准备与响应提出重大意见、建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

9.2处罚

突发环境事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

事件的责任调查处理工作由高新区环境应急指挥部或高新区管委会负责。对重大以上的突发环境事件或市环境应急指挥部认为有需要的，由市环境应急指挥部单独或者配上级有关部门负责调查处理。对生产经营单位、相关行政管理部门和应急救援队伍在应急过程中的履职情况进行调查，发现违纪行为的，按照规定处理。发现违法行为的，移送司法机关，依法追究责任。

1、在突发环境事件信息报告工作中迟报、谎报、瞒报、漏报有关突发环境事件信息的，给予通报批评；造成后果的，对直接负责的主管人员和直接责任人员依法依纪给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

2、在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人视情节和危害后果，由其所在单位、高新区管委会或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发突发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急救援义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；有迟报、漏报、瞒报和谎报突发环境事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的。

（4）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的。

（5）盗窃、贪污、挪用应急工作资金、装备和物资的。

（6）阻碍应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的。

（7）散步谣言，扰乱社会秩序的。

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

（9）具体的奖励和处罚措施细则可由高新区管委会会同相关部门另行制定后，作为本预案的补充文件，另行发布。

10附则

10.1预案的评审、备案、发布和更新

10.1.1内部评审

应急预案草案编制完成后，高新区管委会对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改，形成预案送审稿。

同时配合生态环境部门对园区内企业进行应急预案评审。对于园区已建成企业，若未编制环境风险事故应急预案，高新区管委会应要求企业编制环境风险事故应急预案，预案经评审后，送抚顺市生态环境局东洲区分局备案。对在建和新建企业，高新区管委会应要求其在企业投产前，完成环境风险事故应急预案报告编制，经评审后，送抚顺市生态环境局东洲区分局备案。

10.1.2外部评审

应急预案外部评审由高新区管委会聘请环保应急专家，并邀请环保、安全管理部门、企业代表参与评审。评审通过后由高新区管委会主要负责人签署发布。

10.1.3发布的时间、抄送部门

园区应急预案由高新区管委会负责人签署后发布实施，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。生效预案应及时抄送至高新区管委会、生态环境主管部门及周边敏感单位。

10.1.4更新计划与及时备案

高新区环境应急指挥部应至少每三年组织一次更新与修订，每次更新后及时备案。园区各企业应急预案所涉及的内容有变化时，企业应组织人员进行修改评审，然后重新发布，并抄送至高新区管委会、生态环境主管部门及周边敏感单位。

有下列情形之一时，及时修改：

1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

4）重要应急资源发生重大变化的；

5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行；对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

随着应急救援相关法律法规的制订、修改和完善，部门职责或应急资源的变化，或者在应急过程中产生新的问题、新的情况，高新区突发环境应急指挥部办公室负责牵头修订本预案。

10.1.5预案的实施和生效时间

本预案由高新区管理委员会负责解释，并根据实际情况对本预案进行修订。

本预案自印发之日起实施。

10.2名词术语解释

环境事件：由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生环境事件：某一突发事件所派生或因处置不当引发的环境事件。

突发环境事件：突然发生的造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成威胁和损害，有社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

环境风险：是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动， 根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

事故排水： 指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

11附件

附件 1 高新区突发环境事件应急指挥部成员单位及职责

生态环境局：负责检查重点环境风险源企业应急准备工作的落实情况；组织开展较大、重大突发环境事件应急监测，组织专家制定应急处置方案，确定危害范围和程度；参与事件调查处理；指导和监督污染物收集、清理与安全处置，组织制定并监督实施生态修复方案等。

高新区综合办：负责编制和修订园区环境应急预案；当发生突发事故时，按领导机构要求组织和调度应急救援力量；负责对事故现场进行事故调查、取证工作，分析事故原因，明确事故责任者，统计事故经济损失，提出事故处理意见和防范措施的建议，编写事故报告；组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作；按指挥部的授权，安排宣传报道和事故信息对外的发布；负责日常应急管理工作，组织应急预案的培训和演练。

高新区应急管理局：负责突发环境事件应急处置与救援工作。组织专业救援队伍利用园区风险防控设施对泄漏的环境风险物质进行收集、处置，尽可能地减轻对环境的影响；参与事故调查。

高新区建设管理局：负责各种应急物资的组织和供应等后勤保障工作。

高新区经济发展局：负责事故应急状态下的现场警戒和保卫；负责应急情况下人员的疏散；负责事故现场交通秩序的维持和管理。

高新区商务合作局：负责现场用电和通讯联络正常运行，保障与园区各企业、地方政府、安全生产管理部门、消防队及相关医院的沟通联络。

财政局：负责保障高新区应急能力建设经费；负责突发环境事件应急处置中经费保障和管理工作。

党群工作部：负责上报和对外发布相关信息情况材料等文字综合工作。

附件2  应急救援有关人员联系方式

高新区环境应急机构联系方式

| 环境应急管理机构 | 姓名 | 行政职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 彭伟 | 高新区管委会主任 | 13704135588 |
| 副总指挥 | 张春民 | 高新区管委会常务副主任 | 18641379333 |
|  | 邵景春 | 高新区管委会副主任 | 13342120099 |
|  | 周新 | 高新区管委会副主任 | 13500431119 |
|  | 徐昊 | 石化消防大队教导员 | 13555257777 |
| 应急指挥办公室 | 梁霞 | 高新区综合办主任 | 13842336211 |
|  | 翟军 | 高新区综合办副主任 | 13384235003 |
|  | 杨昕彪 | 高新区综合办科员 | 15941363634 |
|  | 徐丹 | 高新区综合办科员 | 15141342828 |
| 紧急救援组 | 鲁洪波 | 高新区应急管理局局长 | 18641334545 |
|  | 徐昊 | 石化消防大队教导员 | 13555257777 |
|  | 王辉旭 | 高新集团董事长 | 18940338899 |
|  | 任建衡 | 高新区应急管理局科员 | 13125528456 |
|  | 李佳骏 | 高新区应急管理局科员 | 18524135577 |
|  | 刘志忠 | 抚顺银隆建筑有限公司 | 13332121988 |
|  | 侯彦志 | 辽宁中光城建有限公司 | 18940376567 |
| 通讯联络组 | 高巍 | 高新区商务合作局局长 | 13804938878 |
|  | 张文辉 | 高新区商务合作局副局长 | 13941378252 |
|  | 张勇 | 高新区商务合作局副局长 | 18641360008 |
|  | 马强 | 高新区商务合作局科员 | 18741300005 |
| 物资保障组 | 佟云飞 | 高新区建设管理局局长 | 13904131577 |
|  | 米闯 | 高新区建设管理局副局长 | 15041393539 |
|  | 陈勇 | 高新区建设管理局副局长 | 13050127333 |
| 环境监测组 | 生锐 | 高新区生态环境局 负责人 | 15841350666 |
|  | 马晓龙 | 辽宁万世环境检测有限公司 | 13941353380 |
|  | 高赫阳 | 高新区生态环境局副局长 | 18804136955 |
| 疏散引导组 | 王宪强 | 高新区经济发展局局长 | 15641380212 |
|  | 林明 | 市国土资源局高新分局负责人 | 13700133791 |
|  | 钟成光 | 高新区科技局局长 | 13842337321 |
|  | 杨波 | 东洲区交警大队队长 | 13942311558 |
| 技术专家组 | 张春民 | 高新区管委会常务副主任 | 18641379333 |
|  | 方志刚 | 原辽宁省环保厅 | 13709884141 |
|  | 辛晓牧 | 辽宁省生态环境保护科技中心 | 13904009562 |
|  | 朱焕山 | 辽宁省抚顺生态环境监测中心 | 13204136667 |
|  | 马会强 | 辽宁石油化工大学 | 15898399040 |
|  | 来永斌 | 辽宁省抚顺生态环境监测中心 | 18741309666 |
|  | 杨长生 | 洗涤剂化工厂 | 13941323115 |
|  | 常梅芳 | 抚顺石化公司腈纶化工厂给排水 | 13841356680 |
|  | 王俊英 | 中国石化抚顺石油化工研究院 | 13941345286 |

突发环境事件值班值班电话

| 突发环境事件值班电话 24小时开通 | 54172036 54172033 |
| --- | --- |

外部应急救援通讯录

| 单位 | 电话1 | 电话2 |
| --- | --- | --- |
| 消防指挥中心 | 119 |  |
| 抚顺石化消防中心 | 54668707 |  |
| 抚顺市消防救援支队石化大队 | 54633119 |  |
| 报警指挥中心 | 110 |  |
| 东洲区公安分局 | 54629017 |  |
| 医疗救护中心 | 120 |  |
| 东洲区政府应急管理办公室 | 54663046 | 54663444 |
| 抚顺市生态环境局应急值班电话 | 58289110 | 57500720 |
| 抚顺市生态环境局应急办公室 | 58289600 | 58289617 |
| 抚顺市安全生产事故报警电话 | 5260000 | 57500300 |
| 抚顺市应急管理局 | 57500346 | 57500344 |
| 东洲区应急管理局 | 54663889 | 54665553 |
| 市生态环境局东洲区分局 | 58372500 | 58372501 |
| 抚顺市政府值班电话 | 57500300 | 57500400 |
| 抚顺电业局 | 95598 |  |
| 东泽污水处理厂 | 19841366646 |  |
| 青草沟污水处理厂 | 13841356680 |  |
| 石油二厂 | 52421988/52430452 | 52997777 |
| 烯烃厂 | 52999998 | 52999995 |
| 乙烯化工厂 | 52999111-772601 | 54630340 |
| 腈纶化工厂 | 52998111-888170;888171 | 54411200 |
| 热电厂 | 52992111-226340;244111 | 54667661 |

应急救援支援协助单位联系方式

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁万世环境检测有限公司 | 马晓龙 | 13941353380 | 环境监测 |
| 2 | 抚顺市绿谷源环境检测有限公司 | 姜文娜 | 13030700067 | 环境监测 |
| 3 | 抚顺银隆建筑有限公司 | 刘志忠 | 13332121988 | 应急工程救援 |
| 4 | 辽宁中光城建工程有限公司 | 侯彦志 | 18940376567 | 应急工程救援 |
| 5 | 抚顺市凯旋运输有限公司 | 祝总 | 15898338868 | 事故废水转运 |
| 6 | 抚顺江波汽车货运有限公司 | 高总 | 13842301333 | 事故废水转运 |
| 7 | 辽宁双旗石化仓储物流有限公司 | 冯冻果 | 15898323380 | 事故废水转运 |
| 8 | 抚顺市新抚康泉机电经销处 | 赵经理 | 13019657579 | 事故废水转运 |
| 9 | 抚顺市新抚区白杨物资租赁经营处 | 白经理 | 15141388884 | 事故废水转运 |

园区企业联系方式

| 核心区（高新一区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 辽宁同益石化有限公司 | 宋铁铭 | 15898333333 | 13514135921 |
| 2 | 抚顺齐隆化工有限公司 | 张宇 | 15841386481 | 13841393005 |
| 3 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 李云涛 | 18678957686 | 53783610 |
| 4 | 抚顺石化北天化工有限公司 | 张守军 | 13904931242 | 15304135933 |
| 5 | 抚顺石化北天隆发综合服务厂 | 王树增 | 13842345366 | 15304135933 |
| 6 | 抚顺石化北天梧松化工有限公司 | 王凯旭 | 13704935696 | 52998378 |
| 7 | 辽宁华亿化工实业有限公司 | 赵军 赵寒松 | 18041313888 18241380888 | 18241337373 |
| 8 | 辽宁百盈碳纤维有限公司 | 唐锋 | 18904931111 | 13042641568 |
| 9 | 抚顺东联安信化学有限公司 | 里光 | 18641305777 | 13081330660 53783790 |
| 10 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 杨伟东 | 18641307361 | -- |
| 11 | 辽宁荣信新型材料有限公司 | 李长春 | 15842320101 | -- |
| 12 | 抚顺市海丰化工有限公司 | 韩鹏越 | 13009269797 | -- |
| 13 | 抚顺大阳日酸气体有限公司 | 姜平 | 15998681378 | 18642348133 |
| 14 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 刘金龙 刘博 | 13604997048 18841347887 | 15040802991 |
| 15 | 抚顺市久丰合成树脂制造有限公司 | 韩鹏越 | 13009269797 | -- |
| 16 | 辽宁金易化工有限责任公司 | 张健 刘丽滨 | 13842385888 13304132085 | 13942388808 13332139995 |
| 17 | 辽宁森源化工股份有限公司 | 薛志贤 陆行军 | 15841310333 15841352499 | 18940339008 |
| 18 | 佳化化学（抚顺）新材料有限公司 | 陈召 | 13482710819 | 53787869 |
| 19 | 抚顺杰隆石化有限公司 | 郭庆良 | 18804135957 | 15242343566 |
| 20 | 抚顺伦成技术工程有限公司 | 刘学成 | 13941384505 | 15004131408 13898311419 |
| 21 | 抚顺科达精细化工有限公司 | 孙福利 | 13942392398 | -- |
| 22 | 新加坡胜科工业集团 | -- | -- | -- |
| 23 | 辽宁同益石化有限公司（东区） | 宋铁铭 佟和旭 | 15898333333 15842306000 | 18641315818 |
| 24 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 刘国勇 | 18242249888 | 13130317569 |
| 25 | 抚顺大恒化工有限公司 | 徐桅 | 13940185111 | 13904936983 18004131313 |
| 26 | 辽宁泰逸环保科技有限公司 | 刘庆乾 | 13624234188 | 18741388533 |
| 27 | 抚顺诺科碳材料有限公司 | 常旭升 | 18841301188 | 15841346764 |
| 28 | 辽宁凯迪化工有限公司 | 周少英 | 13804235588 | 15668523311 |
| 29 | 抚顺华科化工科技发展有限公司 | 海滨 | 15330859999 | 13941324856 |
| 30 | 抚顺方泰精密碳材料有限公司 | 刘杨 | 18642318288 | 18642318867 |
| 31 | 澳升化工助剂（抚顺）有限公司 | 韩鹏越 | 13009269797 | -- |
| 32 | 抚顺市天赋化工制造有限公司 | 鲍景斌 | 18714573666 | 15041388876 |
| 33 | 辽宁颐通管业有限公司 | 李东阳 | 15632011337 | -- |
| 34 | 辽宁隆益科技发展有限公司 | 高毅 | 15941310333 | -- |
| 35 | 辽宁东科药业有限公司 | 刘 勇 | 13841393666 | 13470528881 |
| 36 | 辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司 | 徐长和 李 斌 | 15241312345 15641306111 | 13841397096 |
| 37 | 抚顺亿方新材料有限公司 | 孙兴家 | 13842005691 | 13842394806 |
| 38 | 抚顺顺特化工有限公司 | 田大信 | 13942393148 | 15242394000 |
| 39 | 抚顺佳业机械制造有限公司 | 王春哲 | 18804136699 |  |
| 40 | 陆通双菱液化气 | 白守义 | 13841339188 | -- |
| 41 | 辽宁欣航化工科技有限公司 | 范 | 13998307900 | -- |
| 42 | 辽宁润裕精细化工有限公司 | 杨雷 | 13842354567 | -- |
| 43 | 抚顺浩源化工有限公司 | 杨丽华 | 13514135937 | -- |
| 44 | 抚顺顺能化工有限公司 | 杨千镱 | 13504133671 | -- |
| 45 | 抚顺东益化工有限公司 | 王斌 | 13904230772 | -- |
| 46 | 辽宁鑫星新材料有限公司 | 张广威 | 15841398828 | -- |
| 47 | 辽宁新宇生物科技有限公司 | 范洪振 | 13921305918 | -- |
| 48 | 抚顺顺特化工有限公司（新厂） | 王刚 | 15641388463 | -- |
| 49 | 抚顺中石油昆仑燃气有限公司石化新城分输站 | 李正罡 | 15941360337 | -- |
| 兰山工业园区（高新二区） |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 抚顺佳龙商品混凝土有限公司 | 李兴武 | 13898346788 | 13941327886 |
| 2 | 抚顺市和谐炭素制品有限公司 | 尹胤旭 | 13941352129 | -- |
| 3 | 抚顺市三和油脂有限公司 | 杨柏桩 | 13904135119 | -- |
| 4 | 抚顺市圣兴高温合金研究所 | 孙敬兴 孙 润 | 13019666927 18741372888 | 13904137840 |
| 5 | 抚顺远东混凝土有限公司 | 曹福臣 | 13841323588 | -- |
| 6 | 抚顺旌瀚化工经贸有限公司 | 曲 琳 | 13904131115 | -- |
| 7 | 抚顺市凯旋运输有限公司 | 祝德胜 | 15898338868 | -- |
| 8 | 抚顺市东方碳素有限公司 | 陈 刚 | 15041399999 | 15242388888 |
| 9 | 抚顺澎健药业有限公司 | 冯振泰 | 15842357777 | 13841309898 |
| 10 | 辽宁拜斯特复合材料有限公司 | 邬 放 | 13940517731 | -- |
| 11 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 刘 勇 丁继宇 | 13841393666 13470528881 | 13700139521 13841335021 |
| 12 | 抚顺东艺物贸有限公司 | 郭 鹏 | 13332127766 | -- |
| 13 | 抚顺市秀霖化工有限公司 | 胡 斌 | 13904137898 | -- |
| 14 | 抚顺市禄通化工有限公司 | 孟爱民 | 13941366955 | -- |
| 15 | 辽宁泰重起重机有限公司 | 李 光 | 13304132799 | -- |
| 16 | 抚顺市东欣气体有限公司 | 郭 丽 | 13841300833 | -- |
| 17 | 抚顺德成化工有限公司 | 黄德成 | 13889285622 | -- |
| 18 | 辽宁宜浦科技发展有限公司 | 刘志远 | 13304130908 | -- |
| 19 | 抚顺市安治化工有限公司 | 叶立平 | 13009240534 | -- |
| 20 | 抚顺市得济化工有限公司 | 王总 于忠林 | 18604235616 13804931000 | 54410238 |
| 21 | 抚顺云瀚石化机械设备工贸有限公司 | 李 | 13804237686 | -- |
| 22 | 抚顺唯特化工有限公司 | 刘 刚 | 13841327666 | -- |
| 23 | 抚顺华凯机电设备制造有限公司 | 王成林 | 18604239996 | -- |
| 24 | 辽宁抚清助剂有限公司 | 陈春 | 13604137979 | 13238137966 |
| 25 | 辽宁后金生物科技有限公司 | 陶力 徐部长 | 15842306666 13941364442 | -- |
| 26 | 抚顺恒祥化工有限公司 | 刘博涛 | 13941305333 | -- |
| 27 | 抚顺市鑫龙化工有限公司 | 袁冬玉 | 13904138802 | -- |
| 28 | 抚顺兴瑞化工有限公司 | 孙力申 | 13304234037 | -- |
| 29 | 抚顺天际新型筑路材料有限公司 | 邴凯 | 13940016877 | -- |
| 30 | 抚顺裕龙化工有限公司 | 周立柱 | 13841333681 | 15541379999 |
| 31 | 辽宁路通化工有限公司 | 刘 晓 | 13804132005 | 15304135555 |
| 32 | 抚顺市光大石化有限公司 | 唐 涛 | 13904231808 | -- |
| 33 | 抚顺龙文炭业制造有限公司 | 郭柏存 | 13941333456 | -- |
| 34 | 抚顺市双旗茂业化工有限公司 | 王甫彬 | 15041385555 | 18910358585 |
| 35 | 抚顺市危险废物处理有限公司 | 赵符钧 | 13842379888 | -- |
| 36 | 辽宁佳仑实业有限公司 | 尹桂娟 | 13904938338 | -- |
| 37 | 抚顺超俊化工有限公司 | 王超 | 15842353470 | -- |
| 38 | 抚顺东源同泰塑料化工有限公司 | 李宏洋 | 13841393333 | -- |
| 39 | 抚顺亿龙化工有限公司（丰和新材料） | -- | -- | 13212112888 |
| 40 | 抚顺市新光精细化工有限责任公司 | 郭宝才 | 13940102015 | -- |
| 41 | 抚顺雪邦化工有限公司 | 徐瑞军 | 13941334449 | -- |
| 42 | 辽宁宝辰石油化工有限公司 | 乔克先 | 13904235253 | -- |
| 43 | 抚顺天宇石化工贸有限公司 | -- | -- | 13504134433 |
| 44 | 抚顺淏文工贸有限公司 | 郑志良 | 15841313991 | -- |
| 45 | 辽宁双旗精细化工有限公司 | 王甫彬 | 15041385555 | -- |
| 46 | 抚顺天宇石化工贸有限公司 | 关家发 | 18940399000 15941343555 | -- |
| 47 | 抚顺兴科威化工厂 | 王贺廷 | 14741580999 | 13009241923 |
| 48 | 抚顺市双旗贸业有限公司 | 胡军 | 15002497777 | -- |
| 49 | 台湾钧泰化工有限公司（与抚清助剂有限公司合作） | 陈春 | 13604137979 | -- |
| 50 | 抚顺星环再生资源科技有限公司 | 牟学军 | 13841393456 | -- |
| 51 | 抚顺华宇新材料有限公司 | 袁顺福 | 13801539058 | -- |
| 52 | 辽宁东翔化工科技有限公司 | 王军 | 15941396606 |  |
| 海新工业园区（高新三区） |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 辽宁亚克力塑胶有限公司 | 姬振英 | 13030705938 | 15841324616 |
| 2 | 抚顺华兴石油化工有限公司 | 薛志贤 陆行军 | 15841310333 15841352499 | 18904231202 |
| 3 | 抚顺新凤样精细化工有限公司 | 孙方旭 | 13504075788 13998890311 | -- |
| 4 | 抚顺旭日模具制造有限公司 | 杜晓光 | 13804131169 | 13504234052 |
| 5 | 抚顺市金胜马门业有限公司 | 马海涛 | 13304930508 | -- |
| 6 | 抚顺蓝亚精细化工有限公司 | 王为 | 15141399998 | 13942359421 |
| 7 | 抚顺新安石化设备制造有限公司 | 唐凤岐 | 13942363386 | 13942388586 |
| 8 | 抚顺中茂特种润滑油有限公司 | 李震 | 15842330077 | -- |
| 9 | 抚顺市金天科工贸有限公司 | 郭副厂长 | 13804230958 | -- |
| 10 | 抚顺亿龙工程材料有限公司 | 王凤军 | 13904136705 13332139993 | 54626999 |
| 11 | 抚顺华信石油机械制造有限公司 | 刘林 | 13704939674 | 13604139494 |
| 12 | 恒大防腐管业有限公司 | 郑连谊 | 13942306766 | 13842316100 |
| 13 | 抚顺哥俩好化学有限公司 | 杨猛 | 13942350002 | -- |
| 14 | 辽宁弘邦化工科技有限公司 | 高树军 | 13704931066 | -- |
| 15 | 抚顺安达金属结构有限公司 | 萧源 | 15904139351 | -- |
| 16 | 抚顺和益塑编有限公司 | 鲍大为 | 13804232323 | -- |
| 17 | 抚顺市东诺精细化工有限公司 | 王立东 | 13842370000 | -- |
| 18 | 抚顺市众象物流 | 胡军 | 15002497777 | -- |
| 19 | 抚顺市一帆顺经贸有限公司 | 王志宇 | 13504230699 | -- |
| 20 | 抚顺明业新型炭材料有限公司 | 张连全 | 13804137338 | 13704131686 |
| 21 | 抚顺中茂石油化工有限公司 | 李振 | 15842330077 | -- |
| 青草沟工业园区（高新四区） |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 抚顺润益化工有限公司 | 朱胜国 | 13130333333 | 13841356563 |
| 2 | 辽宁东盛通用机械制造有限公司 | 李忠英 | 15141316888 | 13124133933 |
| 3 | 抚顺彤鑫环保设备制造有限公司 | 吴波 | 15898333888 | -- |
| 4 | 抚顺华力环保机械制造公司 | 周祥海 | 13904934961 | -- |
| 5 | 抚顺通运重型机械制造有限公司 | 孙烈飞 | 13130300007 13364230007 | -- |
| 6 | 辽宁潍麟生物科技有限公司 | 毕延波 张奕晶 | 15941330677 13941308808 | 13591556868 |
| 7 | 抚顺德润环保机械制造公司 | 康景娟 | 13941373487 | -- |
| 8 | 抚顺来祥包装制品有限公司 | 刘亚斌 李相忠 | 15242365917 18841712729 | 13704934857 |
| 9 | 辽宁佳隆环保机械制造公司 | 李兴武 | 18641367777 | -- |
| 10 | 新北仓物流 | 张代海 | 18641380000 | -- |
| 11 | 联宇（抚顺）蜡业有限公司 | -- | -- | 15642007280 |
| 12 | 抚顺伟达石油化工配件有限公司 | -- | 13841300958 | -- |
| 13 | 抚顺天力矿用机电装备有限公司 | 张晶华 | 13841341822 | -- |
| 14 | 抚顺北方电气设备有限公司 | 张权 | 13841388030 | -- |
| 15 | 抚顺市天勤金属制品厂 | 王光 | 13804138990 | -- |
| 再生产业园工业园区（高新五区） |  |  |  |  |
| 1 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 王灵星 | 18741318888 | 58607777 |
| 2 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 何小玉 | 15841399999 | -- |
| 3 | 辽宁昆仑汉兴氢能源科技有限公司 | 金鑫 | 15841338110 | -- |
| 4 | 辽宁祥顺气体有限公司 | 包永健 | 15042392099 | -- |

附件4 工程应急救援协助单位应急物资清单

一、抚顺银隆建筑有限公司      联系人：刘志忠  13332121988

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | SY245H | 2台 | 中国 | 2016年 |  | 良好 | 斗容1.5m3 |
| 2 | 轮式装载机 | XG956N | 2台 | 中国 | 2015年 |  | 良好 | 斗容2.2m3 |
| 3 | 汽车起重机 | STC250C5-1 | 1台 | 中国 | 2016年 |  | 良好 | 25T |
| 4 | 柴油发电机 | 50KVA | 1台 | 中国 | 2017年 |  | 良好 |  |
| 5 | 柴油发电机 | 30KVA | 1台 | 中国 | 2017年 |  | 良好 |  |
| 6 | 自卸车 | 8*4 | 3台 | 中国 | 2016年 |  | 良好 |  |
| 7 | 载货汽车 | 1.5T | 2台 | 中国 | 2016年 |  | 良好 |  |
| 8 | 污水泵 | 4寸 | 5台 | 中国 | 2018年 |  | 良好 |  |
| 9 | 洒水车 | 10m3 | 1台 | 中国 | 2017年 |  | 良好 |  |
| 10 | 洒水车 | 5m3 | 2台 | 中国 | 2017年 |  | 良好 |  |
| 可配置力工30人，电工5人，现场管理人员2人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、辽宁中光城建工程有限公司  联系人：侯彦志  18940376567

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 50GF112 | 2 | 徐州 | 2016 | 120 | 良好 |  |
| 2 | 装载机 | ZL40C | 2 | 柳工 | 2015 | 140 | 良好 |  |
| 3 | 高空作业车 | 12米 | 2 | 长沙 | 2018 |  | 良好 |  |
| 4 | 挖掘机 | SY210c | 2 | 日本 | 2016 | 135 |  |  |
| 5 | 载重自卸汽车 |  | 5 |  | 2016 | 180 | 良好 |  |
| 6 | 吊车 | XL-25 | 2 | 国产 | 2004 | 240 | 良好 |  |
| 7 | 绿化洒水车 | BC75-605H | 1 | 国产 | 2004 | 110 | 良好 |  |
| 8 | 手锯 | 德之助 | 4 | 国产 | 2019 |  | 良好 |  |
| 9 | 高架剪 | 德之助 | 2 | 国产 | 2020 |  | 良好 |  |
| 可配置力工25人，电工5人，现场管理人员2人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5 事故废水转运应急救援协助单位应急物资清单

| （一）事故废水应急处置罐车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 车牌号 |  | 容积 (m3) |  | 司机姓名 | 联系电话 |  | 所属单位 |
| 1 |  | 辽D0651A辽D651B挂 |  | 45 |  | 刘 伟 | 18242385011 |  | 抚顺江波汽车货运有限公司 高总：13842301333 |
| 2 |  | 辽D0652A辽D652B挂 |  | 45 |  | 周德巍 | 18242385012 |  |  |
| 3 |  | 辽D43815辽D4535挂 |  | 45 |  | 王福军 | 18242385014 |  |  |
| 4 |  | 辽D43925辽D4570挂 |  | 45 |  | 丁 利 | 18242385015 |  |  |
| 5 |  | 辽D44370辽D4580挂 |  | 45 |  | 郑连宏 | 18242385016 |  |  |
| 6 |  | 辽D80292辽D4205挂 |  | 45 |  | 刘铁钢 | 18242385017 |  |  |
| 7 |  | 辽D80553辽D4733挂 |  | 45 |  | 李玉峰 | 18242385018 |  |  |
| 8 |  | 辽D80579辽D3843挂 |  | 45 |  | 赵 爽 | 18242385019 |  |  |
| 9 |  | 辽D80586辽D4748挂 |  | 45 |  | 刘 亮 | 18242385020 |  |  |
| 10 |  | 辽D80596辽D4687挂 |  | 45 |  | 田文力 | 18242385021 |  |  |
| 11 |  | 辽D81796辽D6639挂 |  | 45 |  | 王 岩 | 18242385024 |  |  |
| 12 |  | 辽D81812辽D6125挂 |  | 45 |  | 武 威 | 18242385025 |  |  |
| 13 |  | 辽D81850辽D6611挂 |  | 45 |  | 王向阳 | 182423850206 |  |  |
| 14 |  | 辽D81859辽D6620挂 |  | 45 |  | 韩贤喜 | 18242385028 |  |  |
| 15 |  | 辽D81883辽D6616挂 |  | 45 |  | 袁旭波 | 18242385029 |  |  |
| 16 |  | 辽D81890辽D6608挂 |  | 45 |  | 宫恩鑫 | 18242385030 |  |  |
| 17 |  | 辽D81900辽D6221挂 |  | 45 |  | 陈 威 | 18242385031 |  |  |
| 18 |  | 辽D81911辽D6610挂 |  | 45 |  | 张宏宇 | 18242385032 |  |  |
| 19 |  | 辽D82221辽D6981挂 |  | 45 |  | 郑连军 | 18242385048 |  |  |
| 20 |  | 辽D82238辽D6850挂 |  | 45 |  | 张 猛 | 18242385053 |  |  |
| 21 |  | 辽D82257辽D6823挂 |  | 45 |  | 朱永成 | 18242385054 |  |  |
| 22 |  | 辽D82267辽D6835挂 |  | 45 |  | 赵金成 | 18242385055 |  |  |
| 23 |  | 辽D82270辽D6960挂 |  | 45 |  | 曹志勇 | 18242385056 |  |  |
| 24 |  | 辽D82272辽D6865挂 |  | 45 |  | 张 君 | 18242385057 |  |  |
| 25 |  | 辽D82279辽D6870挂 |  | 45 |  | 梁寒峰 | 18242385058 |  |  |
| 26 |  | 辽D82282辽D6955挂 |  | 45 |  | 罗清弟 | 18242385059 |  |  |
| 27 |  | 辽D82289辽D6851挂 |  | 45 |  | 刘忠胜 | 18242385060 |  |  |
| 28 |  | 辽D82296辽D6968挂 |  | 45 |  | 郭 锐 | 18242385061 |  |  |
| 29 |  | 辽D82300辽D6920挂 |  | 45 |  | 吴万群 | 18242385062 |  |  |
| 30 |  | 辽D82303辽D6967挂 |  | 45 |  | 李克兢 | 18242385063 |  |  |
| 31 |  | 辽D82305辽D6965挂 |  | 45 |  | 张智慧 | 18242385064 |  |  |
| 32 |  | 辽D82306辽D6921挂 |  | 45 |  | 范庆辉 | 18242385065 |  |  |
| 33 |  | 辽D82307辽D6959挂 |  | 45 |  | 金庆海 | 18242385003 |  |  |
| 34 |  | 辽D82315辽D6925挂 |  | 45 |  | 黄 飞 | 18242385067 |  |  |
| 35 |  | 辽D82320辽D6830挂 |  | 45 |  | 陶乃谦 | 18242385068 |  |  |
| 36 |  | 辽D82326辽D6957挂 |  | 45 |  | 杨春贵 | 18242385069 |  |  |
| 37 |  | 辽D82329辽D6820挂 |  | 45 |  | 白秋生 | 18242385070 |  |  |
| 38 |  | 辽D82338辽D6980挂 |  | 45 |  | 谭红军 | 18242385071 |  |  |
| 39 |  | 辽DB3112辽DD701挂 |  | 45 |  | 马学民 | 18242385013 |  |  |
| 40 |  | 辽DB3115辽DD381挂 |  | 45 |  | 衣 宾 | 18242385001 |  |  |
| 41 |  | 辽DB3133辽DD335挂 |  | 45 |  | 张 萍 | 18242385005 |  |  |
| 42 |  | 辽DB3167辽DD765挂 |  | 45 |  | 程树斌 | 18242385004 |  |  |
| 43 |  | 辽DB3280辽DD781挂 |  | 45 |  | 孙 刚 | 18242385066 |  |  |
| 44 |  | 辽DB3307辽DD788挂 |  | 45 |  | 吴海山 | 18242385007 |  | 辽宁双旗石化仓储物流有限公司 冯冻果： 15898323380 |
| 45 |  | 辽DB3361辽DD329挂 |  | 45 |  | 刘成刚 | 18242385002 |  |  |
| 46 |  | 辽DB3513辽DD775挂 |  | 45 |  | 齐潘龙 | 18242385006 |  |  |
| 47 |  | 辽D81650辽D6637挂 |  | 45 |  | 王建仁 | 15041319327 |  |  |
| 48 |  | 辽D81857辽D6627挂 |  | 45 |  | 高培海 | 15041387542 |  |  |
| 49 |  | 辽D0650A辽D650B挂 |  | 45 |  | 张立新 | 18642316567 |  |  |
| 50 |  | 辽D82038辽D6885挂 |  | 45 |  | 刘永昶 | 18242385033 |  |  |
| 51 |  | 辽D82072辽D6550挂 |  | 45 |  | 张喜祥 | 18242385034 |  |  |
| 52 |  | 辽D82132辽D6883挂 |  | 45 |  | 朱启彬 | 18242385035 |  |  |
| 53 |  | 辽D82156辽D6800挂 |  | 45 |  | 黄 恒 | 18242385036 |  |  |
| 54 |  | 辽D82158辽D6881挂 |  | 45 |  | 杨月军 | 18242385037 |  |  |
| 55 |  | 辽D82167辽D6876挂 |  | 45 |  | 崔保华 | 18242385038 |  |  |
| 56 |  | 辽D82169辽D6875挂 |  | 45 |  | 胡海涛 | 18242385039 |  |  |
| 57 |  | 辽D82181辽D6825挂 |  | 45 |  | 陈爱男 | 18242385040 |  |  |
| 58 |  | 辽D82198辽D6503挂 |  | 45 |  | 魏宪阳 | 18242385041 |  |  |
| 59 |  | 辽D82205辽D6821挂 |  | 45 |  | 李天宝 | 18242385042 |  |  |
| 60 |  | 辽D82207辽D6380挂 |  | 45 |  | 吕兴华 | 18242385043 |  |  |
| 61 |  | 辽D82210辽D6901挂 |  | 45 |  | 赵忠义 | 18242385044 |  |  |
| 62 |  | 辽D82215辽D6711挂 |  | 45 |  | 夏宏峰 | 18242385045 |  |  |
| 63 |  | 辽D82217辽D6816挂 |  | 45 |  | 王太友 | 18242385046 |  |  |
| 64 |  | 辽D82218辽D6887挂 |  | 45 |  | 鲍 科 | 18242385047 |  |  |
| 65 |  | 辽D82225辽D6808挂 |  | 45 |  | 王丙盛 | 18242385049 |  |  |
| 66 |  | 辽D82230辽D6880挂 |  | 45 |  | 薛 嵩 | 18242385050 |  |  |
| 67 |  | 辽D82232辽D6671挂 |  | 45 |  | 刘拥军 | 18242385051 |  |  |
| 68 |  | 辽D82235辽D6877挂 |  | 45 |  | 薛 勇 | 18242385052 |  |  |
| 69 |  | 辽D81590辽D6878挂 |  | 45 |  | 石长久 | 18242385022 |  |  |
| 70 |  | 辽DB0821辽DH017挂 |  | 45 |  | 吴守勇 | 18242385073 |  |  |
| 71 |  | 辽DB7797辽DJ090挂 |  | 45 |  | 申长伟 | 18242385074 |  |  |
| 72 |  | 辽DB3281辽DF006挂 |  | 45 |  | 刘永明 | 18242385075 |  |  |
| 73 |  | 辽DB7173辽DJ626挂 |  | 45 |  | 唐 光 | 18242385078 |  |  |
| 74 |  | 辽DB5808辽DG100挂 |  | 45 |  | 刘元庆 | 18242385076 |  |  |
| 75 |  | 辽DB1127辽DH036挂 |  | 45 |  | 王洪生 | 18242385077 |  |  |
| 76 |  | 辽DB3270辽DJ080挂 |  | 45 |  | 赵华刚 | 18242385079 |  |  |
| 77 |  | 辽DB1207辽DH033挂 |  | 45 |  | 王 兵 | 18242385009 |  |  |
| 78 |  | 辽DB9060辽DH057挂 |  | 45 |  | 马 新 | 18242385072 |  |  |
| 79 |  | 辽DB1185辽DJ016挂 |  | 45 |  | 邵永刚 | 18242385008 |  |  |
| 80 |  | 辽DB9325辽DC605挂 |  | 45 |  | 赵洪巍 | 18242385080 |  |  |
| 81 |  | 辽DB8527辽DC657挂 |  | 45 |  | 王 新 | 18242385081 |  |  |
| 82 |  | 辽DB8153辽DC230挂 |  | 45 |  | 周志国 | 18242385082 |  |  |
| 83 |  | 辽DB8320辽DC334挂 |  | 45 |  | 张团结 | 18242385083 |  |  |
| 84 |  | 辽DB8771辽DC811挂 |  | 45 |  | 吴守智 | 18242385084 |  |  |
| 85 |  | 辽DB8107辽DC261挂 |  | 45 |  | 衣旭锋 | 18242385085 |  |  |
| 86 |  | 辽DB8202辽DC410挂 |  | 45 |  | 田春生 | 18242385086 |  |  |
| 87 |  | 辽DB8203辽DC252挂 |  | 45 |  | 李 智 | 18242385087 |  |  |
| 88 |  | 辽DB8275辽DC262挂 |  | 45 |  | 田 浩 | 18242385088 |  |  |
| 89 |  | 辽DB8926辽DC073挂 |  | 45 |  | 刘志红 | 18242385089 |  |  |
| 90 |  | 辽DB5920辽DH091挂 |  | 45 |  | 潘友良 | 18242385090 |  |  |
| 91 |  | 辽DB8920辽DH301挂 |  | 45 |  | 赵振林 | 18242385091 |  |  |
| 92 |  | 辽DB8307辽DH815挂 |  | 45 |  | 陆忠双 | 18242385092 |  |  |
| 93 |  | 辽DB8215辽DH060挂 |  | 45 |  | 秦万鹏 | 18242385093 |  |  |
| 94 |  | 辽DB8921辽DD678挂 |  | 45 |  | 姜利军 | 18242385094 |  |  |
| 95 |  | 辽DB8621辽DH329挂 |  | 45 |  | 石立松 | 18242385095 |  |  |
| 96 |  | 辽DB8103辽DH015挂 |  | 45 |  | 王德宽 | 18242385097 |  |  |
| 97 |  | 辽DB8571辽DC099挂 |  | 45 |  | 马 纯 | 18242385098 |  |  |
| 98 |  | 辽DB8623辽DK777挂 |  | 45 |  | 申长江 | 18242385099 |  |  |
| 99 |  | 辽DB8752辽DF918挂 |  | 45 |  | 李成明 | 18242385100 |  |  |
| 100 |  | 辽DB8962辽DG129挂 |  | 45 |  | 孟繁明 | 18242385101 |  |  |
| 101 |  | 辽DB8713辽DL999挂 |  | 45 |  | 刘 鹏 | 18242385102 |  |  |
| 102 |  | 辽DB8216辽DL608挂 |  | 45 |  | 井 军 | 18242385103 |  |  |
| 103 |  | 辽DB8201辽DG012挂 |  | 45 |  | 杨 利 | 18242385104 |  |  |
| 104 |  | 辽DB8562辽DF037挂 |  | 45 |  | 崔 顺 | 18242385105 |  |  |
| 105 |  | 辽DB5176辽DJ015挂 |  | 45 |  | 刘亚军 | 13804133475 |  |  |
| 106 |  | 辽D32051 |  | 48 |  | 焦彦春 | 13504237715 |  | 抚顺市凯旋运输有限公司 祝总：15898338868 |
| 107 |  | 辽D82609 |  | 47 |  | 孙晓东 | 13942352352 |  |  |
| 108 |  | 辽DB9193 |  | 50 |  | 崔旭 | 18904938118 |  |  |
| 109 |  | 辽DC1528 |  | 48 |  | 郭伟前 | 13841399660 |  |  |
| 110 |  | 辽D80798 |  | 48 |  | 刘树江 | 13842326118 |  |  |
| 111 |  | 辽D82426 |  | 47 |  | 徐国龙 | 13500432525 |  |  |
| 112 |  | 辽DB1755 |  | 47 |  | 孟昭发 | 15641398882 |  |  |
| 113 |  | 辽DB1523 |  | 50 |  | 侯立 | 13284138100 |  |  |
| 114 |  | 辽D39363 |  | 47 |  | 马俊川 | 15941323434 |  |  |
| 115 |  | 辽DB3973 |  | 50 |  | 李建华 | 13081323747 |  |  |
| 116 |  | 辽D82580 |  | 48 |  | 朱孝峰 | 13500439236 |  |  |
| 117 |  | 辽D39677 |  | 47 |  | 张成德 | 15802415775 |  |  |
| 118 |  | 辽D39907 |  | 46 |  | 范长河 | 18841340302 |  |  |
| 119 |  | 辽D41627 |  | 46 |  | 金振华 | 15041368500 |  |  |
| 120 |  | 辽D40113 |  | 46 |  | 申景海 | 13654137490 |  |  |
| 121 |  | 辽D42415 |  | 47 |  | 霍闯 | 15141357065 |  |  |
| 122 |  | 辽D80422 |  | 47 |  | 姚兴宏 | 13130303237 |  |  |
| 123 |  | 辽D81203 |  | 48 |  | 王世财 | 15710514488 |  |  |
| 124 |  | 辽D82319 |  | 46 |  | 单军 | 13841363528 |  |  |
| 125 |  | 辽D82332 |  | 46 |  | 张润成 | 13942367018 |  |  |
| （二）应急转运水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 水泵型号（车辆） |  |  | 排水量（立方米/小时） |  |  | 存放位置 |  |
| 1 |  | 八寸（大泵） |  |  | 250 |  |  | 东泽污水厂 刘学斌 19841366646 |  |
| 2 |  | 八寸（大泵） |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 3 |  | 四寸潜水泵 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 4 |  | 六寸潜水泵 |  |  | 120 |  |  | 抚顺市新抚康泉机电经销处 赵经理 13019657579 |  |
| 5 |  | 四寸潜水泵 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 6 |  | 四寸潜水泵 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| （三）应急电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 发电机型号 |  | 备注 |  |  | 存放位置 |  |  |
| 1 |  | ５０ＫＷ |  | 自发电（柴油） |  |  | 抚顺市新抚区白杨物资租赁经营处 白经理 15141388884 |  |  |
| 2 |  | 30ＫＷ |  | 自发电（柴油） |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ２０ＫＷ |  | 自发电（柴油） |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5ＫＷ |  | 自发电（汽油） |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3ＫＷ |  | 自发电（汽油） |  |  |  |  |  |

附件6突发环境应急事件报告单

突发环境应急事件初报单

| 发生 事故单位 | 名称 |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 事件 简要 情况 | 事故类型 |  |  |  |  |
|  | 环境风险物质 |  |  | 数量 |  |
|  | 发生时间及地点 |  |  |  |  |
|  | 事故原因 |  |  |  |  |
|  | 现场情况 |  |  |  |  |
|  | 已采取的措施 |  |  |  |  |
|  | 人员伤亡现状 |  |  |  |  |
| 已知或预期的环境风险： |  |  |  |  |  |
| 事故经过描述： |  |  |  |  |  |
| 恢复期的初步判断： |  |  |  |  |  |
| 报告人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 单位及职务 |  |  |  | 报告时间 |  |

突发环境应急事件续报单

| 发生 事故单位 | 名称 |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 事件 简要 情况 | 事故类型 |  |  |  |  |
|  | 环境风险物质 |  |  | 数量 |  |
|  | 发生时间及地点 |  |  |  |  |
|  | 现场情况 |  |  |  |  |
|  | 已采取的措施 |  |  |  |  |
|  | 人员伤亡现状 |  |  |  |  |
| 已知或预期的环境风险： |  |  |  |  |  |
| 人体健康风险： |  |  |  |  |  |
| 医疗建议： |  |  |  |  |  |
| 报告人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 单位及职务 |  |  |  | 报告时间 |  |

重大突发环境应急事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行时间 |  |  |  |  |  | 收到时间 |  |  |
| 报告人姓名 |  |  | 电话 |  |  | 报告地点 |  |  |
| 信息联系人 姓名 |  |  | 电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  |  |  | 传真 |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件经过简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前造成周边影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 企业应急 人员情况 |  | 应急职务 |  | 姓名 |  |  | 联系电话 | 移动电话 |
| 事件初步 原因描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象条件等参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息报关情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此报告信息接收人 |  |  |  |  |  |  | 接收时间 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 7 抚顺高新技术产业开发区应急物资库地理位置

东泽污水处理厂

园区公共事故池

附件 8 抚顺高新技术产业开发区地理位置图

附件9 抚顺高新技术产业开发区功能结构分布图

附件10  抚顺高新技术产业区土地利用规划

附件11   抚顺高新技术产业开发区产业布置局规划图

附件12  抚顺高新技术产业开发区污水排水规划图

附件13  核心区和海新工业园区企业位置示意图

附件14  兰山工业园区企业位置示意图

附件15  青草沟工业园区企业位置示意图

附件16 应急监测协议

附件 17 风险物质应急处置表

间戊二烯的理化性质

| 1.物质的理化常数: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 1,3-戊二烯 |  |  |
| 别名 | 间戊二烯 |  |  |
| 分子式 | C5H8；CH3CH(CH)2CH2 | 外观与性状 | 无色液体 |
| 分子量 | 68.12 | 蒸汽压 | 53.32kPa/24.7℃ 闪点：-29℃ |
| 熔点 | -92.7℃/工业纯 沸点：42.3℃ | 溶解性 | 不溶于水 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.68；相对密度(空气=1)2.4 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 4(易燃气体) | 主要用途 | 主要的工业用途是生产石油树脂 |
| 2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性：LC50140000mg/m3，2小时(大鼠吸入) 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 3.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，建议佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |

溶剂油的理化性质

| 1.物质的理化常数: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 溶剂油 |  |  |
| 分子式 | 混合物 | 外观与性状 | 无色或淡黄色液体 |
| 分子量 | 混合物 | 闪 点 | <-18.0℃ |
| 熔点 | <-72℃ 沸点：20～180℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |
| 密度 | 相对密度(水=1) 0.63～0.76；相对密度(空气=1) >2.5 | 燃烧性 | 易燃 |
| 2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触。 健康危害：石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性： LC5016000mg/m3，4小时(大鼠吸入) 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 3.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴正压式空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水保持容器冷却，直至灭火结束。容器发生异常声音，应立即撤离，用水灭火无效。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |

苯乙烯的理化性质

| 1.物质的理化常数: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 苯乙烯 |  |  |
| 分子式 | C8H8；C6H5CHCH2 | 外观与性状 | 无色透明油状液体 |
| 分子量 | 104.14 | 蒸汽压 | 1.33kPa/30.8℃ 闪点：34.4℃ |
| 熔点 | -30.6℃ 沸点：146℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.91；相对密度(空气=1)3.6 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于制聚苯乙烯、合成橡胶、离子交换树脂等 |
| 2.对环境的影响: 一、健康危害： 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对眼和上呼吸道有刺激和麻醉作用。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：低毒类。 急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5024000mg/m3，4小时(大鼠吸入)； 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 3.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。配戴好面具、手套收集漏液，并用砂土或其它惰性材料吸收残液，转移到安全场所。切断被污染水体，用围栏等物限制洒在水面上的苯乙烯扩散。中毒人员转移到空气新鲜的安全地带，脱去污染外衣，冲洗污染皮肤，用大量水冲洗眼睛，淋洗全身，漱口。大量饮水，不能催吐，即送医院。加强现场通风，加快残存苯乙烯的挥发并驱赶蒸气。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却容器，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |  |

二甲苯的理化性质

| 标 识 | 英文名 | Xylene |  |  | 分子式 |  | C8H10 |  | 分子量 |  | 106.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号 |  | 33535 |  | UN编号 |  |  |  | 1307 |  |  |
|  | IMDG规则页码 |  | 3292 |  | CAS号 |  |  |  | 95-47-6 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点℃ |  | -25.5 | 相对密度(空气=1) |  |  |  |  |  | 3.66 |  |
|  | 沸点℃ |  | 144.4 | 临界温度℃ |  |  |  |  |  | 357.2 |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.88 | 临界压力MPa |  |  |  |  |  | 3.70 |  |
|  | 饱和蒸汽压KPa |  | 1.33(32℃) | 燃烧热Kj/mol |  |  |  |  |  | 4563.3 |  |
|  | 最小引燃能量mJ |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 与 危 害 | 接触限值 |  | 中国MAC：100mg／m3 苏联MAC：50mg／m3 美国TWA：OSHA 100ppm，434mg／m3；ACGIH 100ppm，434mg／m3 美国STEL：ACGIH 150ppm，651mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  |  | 闪点℃ |  | 25 |  |  |  |
|  | 自燃温度℃ |  | 463 |  |  | 爆炸极限% |  | 下限1.0，上限7.0 |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 |  | 不能出现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1,3,5-三甲基苯的理化性质

| 标识 | 中文名：均三甲苯（1,3,5-三甲基苯；均三甲基苯） |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33536 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：1,2,3-trimethylbenzene |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：2325 |  |  |
|  | 分子式：C9H12 |  |  | 分子量：120.19 |  |  |  |  | CAS号：108-67-8 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -25.5 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.89 |  | 相对密度(空气=1) |  | 4.15 |
|  | 沸点（℃） | 176.1 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。接触后可引起头痛、头晕、恶心、麻醉作用。可引起皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 48 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 470 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；与氧化剂分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1,2,3-三甲基苯的理化性质

| 标识 | 中文名：1,2,3－三甲基苯；连三甲基苯 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33536 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：1,2,3-Trimethylbenzene；Vicinal trimethylbenzene |  |  |  |  |  |  | UN编号：――― |  |
|  | 分子式：C9H12 |  | 分子量：120.19 |  |  |  |  | CAS号：526-73-8 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -25.5 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  | 0.89 |  |
|  | 沸点（℃） | 176.1 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。接触后可引起头痛、头晕、恶心、麻醉作用。可引起皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 48 |  | 爆炸上限%（v%）： |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 470 |  | 爆炸下限%（v%）： |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1,2,4-三甲基苯的理化性质

| 标识 | 中文名：1,2,4－三甲基苯；假枯烯 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33536 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：1,2,4-Trimethylbenzene；Pseudocumene |  |  |  |  |  |  | UN编号：――― |  |  |
|  | 分子式：C9H12 |  | 分子量：120.19 |  |  |  |  | CAS号：95-63-6 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -61 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.88 |  |
|  | 沸点（℃） | 168.9 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 1.33(51.6℃) |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：18000mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对眼、呼吸道有刺激作用;对中枢神经系统有抑制作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 44 |  | 爆炸上限%（v%）： |  |  | 7.0 |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 485 |  | 爆炸下限%（v%）： |  |  | 0.9 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

萘的理化性质

| 标识 | 中文名称 | 萘、粗萘、精萘 |  | 英文名称 |  | maphthalene |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C10H8 |  | 分子量 |  | 128.18 |  |
|  | CAS编号 | 91-20-3 |  | UN编号 |  | 1334 |  |
|  | 危险货物编号 | （GB）41511 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色，光亮的片状晶体，易挥发，有温和芳香气味，粗萘有煤焦油臭味。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制造染料中间体、樟脑丸、皮革、木材保护剂等。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 80.1 |  | 沸点(℃) |  |  | 217.9 |
|  | 相对密度(水=1) | 1.16 |  | 相对密度(空气=1) |  |  | 4.42 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于苯、醚、无水乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa) | O.13/52.6℃ |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳、水 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 78.9 | 自燃温度(℃) |  | 526 |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) | 0.9 | 爆炸上限(V%) |  | 5.9 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |
|  | 聚合危言 | 不能出现 | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触，能发生强烈的反应，引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 二氧化碳、雾状水、砂土。用水可引起沸 |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第4.1类易燃固体 |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 包装类别 | Ⅲ |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。防止阳光直射。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 中国MAC 未制订标准 前苏联MAC 20mg/m3 美国STEL75mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 毒 性 | 属低毒类LD50 490mg/kg(大鼠经口) |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 具刺激作用，高浓度致溶血性贫血及肝、肾损害。急性中毒有恶心、呕吐、头痛、食欲消失、呼吸道及眼刺激、角膜损害、腰痛、尿频、尿中出现蛋白及红、白细胞。重者有肝肿大、抽搐、昏迷。萘可致白内障、视神经炎及视网膜疾患。可引起皮炎、湿疹。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗奎少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。保暖并休息。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护： | 应该佩戴防毒口罩。必要时佩戴自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护： | 必要时戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护： | 戴防护手套 |  |  |  |  |  |
|  | 其它： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥净洁有盖的容器中，转移回收。 |  |  |  |  |  |  |

四甲苯的理化性质

| 标识 | 中文名：均四甲苯；1,2,4,5－四甲苯 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：41517 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sym-Tetramethylbenzene；1,2,4,5-Tetramethylbenzene |  |  |  |  |  |  | UN编号：――― |  |
|  | 分子式：C10H14 |  | 分子量：134.21 |  |  |  |  | CAS号：95-93-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色或无色结晶，有类似樟脑的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 79.2 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  | 0.89 |  |
|  | 沸点（℃） | 196.8 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 13.33/128.1℃ |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有轻度刺激作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 73 |  | 爆炸上限%（v%）： |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限%（v%）： |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热易燃。与氧化剂接触猛烈反应。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

苯的理化性质

| 标识 | 中文名：苯 | 英文名：benzene |  |  |  | 危规号：32050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H6 | 分子量：78.11 |  |  |  | CAS号：71-43-2 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有强烈芳香味。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：5.5 |  | 沸点（℃）：80.1 |  | 相对密度（水＝1）：0.88 |  |
|  | 临界温度（℃）：289.5 |  | 临界压力（MPa）：4.92 |  | 相对密度（空气＝1）：2.77 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：3264.4 |  | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸汽压（kPa）：13.33(26.1℃) |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-11 |  |  | 聚合危害： |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：1.2 |  |  | 稳定性： |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：8.0 |  |  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：560 |  |  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50：3306 mg/kg(大鼠经口)；48 mg/kg(小鼠经皮) LC50：31900mg/m3，7小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 健康危害：高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病( 以急性粒细胞性为多见 )。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |

甲苯理化性质

| 中文名称 |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  |  | Methylbenzene: Toluene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -94.9 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 110.6 |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  |  | 535 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | 中度危害 |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 1.2～7.0 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  |  | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | - |  |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | PC-STEL |  |  | 100 |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 第3.2类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲B |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  |  |  | T1 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 32052 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  | 1294 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  |  | 108－88－3 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激性症状、眼结膜及咽喉部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式放毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触 。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器中可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源 。库温宜不超过300C。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙苯的理化性质

| 中文名称 | 乙基苯 | CAS号：100-41-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | ethylbenzene | 别名：乙苯 |  |
| 分子式 | C8H10；C6H5CH2CH3 | 外观与性状 | 无色液体，有芳香气味 |
| 分子量 | 10.16 | 蒸汽压 | 1.33/25.9℃ 闪点：15℃ |
| 熔点 | -94.9℃ 沸点：1.36.2℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于有机合成和用作溶剂 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品对皮肤、粘膜有较强刺激性，高浓度有麻醉作用。 急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。 慢性中毒：眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合征。皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
| 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。迅速用砂土、泥块阻断洒在地上的乙苯向四周扩散。筑坝切断被污染的水体的流动，或用围栏限制水面乙苯的蔓延。配戴防毒面具、手套，将漏液收集在适当容器内封存，并用砂土或其它惰性材料吸附玩世不恭液，转移到安全地带。当乙苯洒到土壤中时，立即将被污染土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带加强通风，蒸发残液，排除乙苯蒸气。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 包装方法 | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

氯化氢理化性质

| 标识 | 中文名：氯化氢；盐酸 |  | 英文名：hydrogen chloride |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCI |  | 分子量：36.46 |  | CAS 号：7647－01－0 |
|  | 危规号：22022 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有刺激性气味的气体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－114.2 | 沸点（℃）：－85.0 |  | 相对密度（水＝1）：1.19 |  |
|  | 临界温度（℃）：51.4 | 临界压力（MPa）：8.26 |  | 相对密度（空气＝1）：1.27 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸汽压（KPa）：4225.6（20℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物： |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： | 禁忌物：碱类、活性金属粉末。 |  |  |  |
|  | 危险特性：无水氯化氢无腐蚀性，但遇水有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国 MAC（mg/m3） 15 前苏联 MAC（mg/m3）未制定标准 美国 TVL－TWA OSHA 5ppm，7.5〔上限值〕；美国 TLV－STEL ACGIH 5ppm， 7.5mg/m3 急性毒性：LD50 LC50 4600mg/m3，1 小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量清水冲洗，至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 个人防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。必要时，戴化学安全防护眼镜。穿化学防护服；戴橡胶手套。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 泄漏处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离 150m，大泄漏时隔离 300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱 液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：5，20 UN 编号：1050 包装分类：Ⅲ包装方法：钢质气瓶。 储运条件：不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过 30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与碱类、金属粉末、易燃或可燃物等分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |

氨的理化性质

| 标识 | 中文名：氨；氨气（液氨） |  |  | 英文名：ammonia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH3 |  | 分子量：17.03 |  |  |  | CAS 号：7664－41－7 |
|  | 危规号：23003 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有刺激性恶臭的气体。 |  |  |  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－77.7 | 沸点（℃）：－33.5 |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.82（－79℃） |  |
|  | 临界温度（℃）：132.5 | 临界压力（ MPa）：11.40 |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.6 |  |
|  | 饱和蒸汽压（ KPa ） ： 506.62（4.7℃） |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：15.7 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：27.4 | 最大爆炸压力（MPa）：0.580 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：651 | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、 氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国 MAC（mg/m3） 30 前苏联 MAC（mg/m3）20 美国 TVL－TWA OSHA 50ppm，34 mg/m3； ACGIH 25ppm，17mg/m3 美国 TLV－STEL ACGIH 35ppm，24mg/m3 急性毒性： LD50 350mg/kg（大鼠经口） LC50 1390mg/m3，4 小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒： 轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用 2％硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防静电工作服；戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离 150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风， 加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：6，7 UN 编号：1005 包装分类：Ⅱ包装方法：钢质气瓶。 储运条件：易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶和附件损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |  |  |  |

甲烷理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 |  |  |  | 英文名：methane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 |  |  | 分子量：16.04 |  |  | CAS号：74-82-8 |
|  | 危规号：21007 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性： 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-182.5 | 沸点（℃）：-161.5 |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.42(-164℃) |  |
|  | 临界温度（℃）：-82.6 | 临界压力（MPa）：4.59 |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.55 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：889.5 | 最小点火能（mJ）： |  |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）：53.32(-168.8℃) |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：-188 |  | 聚合危害： |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：5.3 |  | 稳定性： |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：15 |  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：538 |  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | TLVTN： ACGIH 窒息性气体 TLVWN： 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |

丙烯理化性质

| 中文名称 |  |  | 丙烯 |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  | Propylene；propene |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色有烃类气味的气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃）-185.25 |  |  |  |  |  | 沸点（℃）-47.7 |  |  |  | 闪点（℃）-108 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）455 |  |  |  |  |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 毒性 |  |  |  | 级别 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  | - |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 1.0~15.0 |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  | MAC |  | - |  |  |  | PC-TWA |  |  |  | - | PC-STEL |  |  | - |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  | 甲、甲A（液化） |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  | T2 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 21018 |  |  | UN编号 |  |  |  | 1077 |  |  |  | CAS No. |  |  | 115-07-1 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对人的麻醉力比乙烯强。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15%时，需30分钟；24%时，需3分钟；35~40%时，需20秒钟；40%以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触丙烯，可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、酸类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风库房内。库房内温度不宜超过30度。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备用泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

丙烷理化性质

| 中文名称 |  |  | 丙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  | Propane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色气体，纯品无臭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -187.6 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | -42.1 |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  | -104 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 450 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.58/-44.5 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | 微毒 |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 2.1~9.5 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL |  |  |  |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  | 甲、甲A（液化） |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  | T1 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 21011 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  | 74-98-6 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕，容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期高浓度接触该品出现眩晕、烧灼感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、酸类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30度。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备用泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙苯理化性质

| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 | 乙苯 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol） |  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.87 |
|  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 3.66 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 火灾危险类别 |  |  | 甲B |
|  | 闪点(℃) | 15 | 爆炸极限% |  |  | 1.0～6.7 |
|  | 引燃温度(℃) | 432 | 爆炸危险组别 |  |  | ⅡA |
|  | 稳定性 | 稳定 | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 第3.2类中闪点易燃液体； |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 储存要求 | 储存要求：储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源 。库温宜不超过300C。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值(mg/m3) | MAC：50 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  | 危害 | 高度危害（Ⅱ级） |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激性，高浓度有麻醉作用。急性中毒：轻度中度有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚，轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症。重症者发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿，慢性影响，眼及上呼吸道刺激症状、。批复出现粘膜、皲裂、脱皮。 |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式放毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触 。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器中可能残留有害物。 |  |  |  |  |

硫化氢理化性质

| 中文名称 |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | Hydrogen sulfied |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色、有恶臭的气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -85.5 |  |  | 沸点（℃） |  |  | -60.4 |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  |  | ＜-50 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 260 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  | - |  |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  |  | Ⅱ级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  |  | 高度危害 |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  |  | 4.0～46.0 |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  |  |  |  | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  |  | 10 |  |  | PC-TWA |  |  |  |  |  | - |  |  |  | PC-STEL |  |  | - |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  | T3 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  | 21006 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  |  | 1053 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  | 7783－06－4 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部有灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度时可在数秒中内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小隔离时隔离150米，大隔离时隔离300米，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释和溶解。构筑围堤或挖坑收容大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防止溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，戴化学品安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材和泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

液化石油气理化性质

| 中文名称 |  | 液化石油气；压凝汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  | Liquefied petroleum ges； Compressed petroleum gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | - |  |  | 沸点（℃） |  |  | - |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  | -74 |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  |  | 426~537 |  |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  | 5~33 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | - |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 1000 |  |  | PC-STEL |  |  |  | 1500 |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  | 甲A |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 危险货物编号 |  |  |  | 21053 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  | 1075 |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  | 68476-85-7 |  |  |  |
| 包装类别 |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氢理化性质

| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  | 无色无臭气体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 |  | 氢 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol） |  | 241 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.07（-252℃） |
|  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 0.07 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 | 火灾危险类别 |  |  | 甲 |
|  | 闪点（℃） |  | -- | 爆炸极限% |  |  | 4.1~74.1 |
|  | 引燃温度（℃） |  | 400 | 爆炸危险组别 |  |  | -- |
|  | 稳定性 |  | 稳定 | 燃烧分解产物 |  |  | 水 |
|  | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火爆炸。比空气轻，在室内抵用和储存时，漏气上升窜至屋顶不易排出。遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤族素会引起剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 易燃易爆气体 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装分类：包装类别：052，包装方法：钢制气瓶。 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。相对湿度不超过80%。应与氧化剂、卤素等分开存放。切忌混储。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。储区应备有泄漏应急处理设施。 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 前苏联MAC（mg/m3）：-- |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  | 危害 |  |  |
|  | 健康危害 | 本品在生理学上是惰性气体。仅在高浓度，由于空气中氧分压奖励才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 生产过程密闭，全面通风。操作人员必须经专门培训。严格遵守操作规程。穿防静电工作服。远离火种、热源。工作场所内严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，防止气体泄漏到工作场所内。避免与氧化剂、卤素接触，在传送过程中，钢瓶和容器上必须接地和跨接。防止传送静电。搬运时轻装轻卸。防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材和泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救方案 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |

甲基叔丁基醚理化性质

| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  | 无色液体， 具有醚样气味 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 |  | 甲基叔丁基醚 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.76 |
|  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 3.1 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 | 建规火险性分级 |  |  | 甲B |
|  | 闪点（℃） |  | -10 | 爆炸极限%（V/V） |  |  | 1.6-15.1 |
|  | 自燃点（℃） |  | 191.7 | 爆炸危险组别 |  |  | T4 |
|  | 稳定性 |  | 稳定 | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 第3.2类 中闪点液体 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装分类：Ⅱ，包装标志：7， 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 TLVTN：ACGIH 40ppm，144mg/m3 TLVWN：未制定标准 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 危害 |  |  |
|  | 健康危害 | 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救方案 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |

甲醇理化性质

| 中文名称 |  |  | 甲醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | Methyl alcohol ；:methanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色澄清液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -97.8 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 64.8 |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  |  | 385 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | 中度危害 |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 5.5～44.0 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | - |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | PC-STEL |  |  | 50 |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 第3.2类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲B |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  |  |  | T2 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 32058 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  |  | 67－56－1 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水冷却容器、直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对中枢神经系统有明显的麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时间内大量吸入出现轻度眼、上呼吸道刺激症状；经一段时间潜伏期后出现头痛、头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、甚至昏迷。视神经及视网膜出现病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力衰退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。 不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式放毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触 。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器中可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源 。库温不超过300C。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属分开存放，切忌混储。 采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

硫酸理化性质

| 中文名称 |  |  | 硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  | sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点(℃) |  | 10.5 |  |  |  | 沸点(℃) |  |  | 330.0 |  |  |  | 闪点(℃) |  |  |  |  | / |  |  |  | 引燃温度(℃) |  |  | / |  |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  | 中度危害 |  |  |  |  |
| 爆炸极限(V%) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  | 干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | / |  |  |  | PC-TWA |  |  |  | 1 |  |  | PC-STEL |  |  | 2 |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  | 戊 |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 81007 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  | 1830 |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  | 7664-93-9 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅰ类包装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原油理化性质

|  | 外观与性状 |  | 黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 |  | 烃类及烃的衍生物 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kcal/kg） |  |  | 相对密度（水=1） |  | 0.78～0.97 |  |
|  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 | 建规火险性分级 |  | 甲B |  |
|  | 闪点(℃) |  | -6.67～32.2 | 爆炸极限 |  | 1.1～8.7 |  |
|  | 自燃点(℃) |  | 350 | 爆炸危险组别 |  | T2 |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性 |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装标志：易燃液体。包装类别：Ⅱ。 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，成装饰，切不可充满，要留出必要的安全空间、储存于阴凉、通风处，储存温度不超过37℃。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。罐储时要有防火防爆技术措施。防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国MAC 未制定标准；前苏联MAC 10mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 危害 |  |  |
|  | 健康危害 | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解出有毒的烟雾。吸入大量蒸汽能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服。戴橡皮胶手套。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |  |  |  |  |

煤油理化性质

| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  | 水白色至淡黄色流动性油状液体，易挥发。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号 |  | 33501 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kcal/kg） |  |  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.8～1.0 |
|  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 3.48 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 | 建规火险性分级 |  |  | 乙类 |
|  | 闪点(℃) |  | 43~72 | 爆炸极限% |  |  | 0.7～5.0 |
|  | 自燃点(℃) |  | 380~425 | 爆炸危险组别 |  |  | T3 |
|  | 稳定性 |  | 稳定 | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 第3.3类 高闪点易燃液体 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装类别：Ⅲ 包装方法：小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国MAC：未制定标准；苏联MAC：300mg／m3[上限值] |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  | 危害 |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调，严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等。蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状。慢性影响：神经衰弱征候群为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎、干燥等皮肤损害。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 生产过程密闭，全面通风。高浓度接触时，佩带防毒面具。 眼睛高浓度接触时，戴化学安全防护眼镜。穿工作服。必要时戴防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |  |  |  |  |

柴油理化性质

| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  | 稍有粘性棕色液体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 |  | 柴油 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol） |  |  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.87~0.9 |
|  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | -- |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 | 火灾危险类别 |  |  | 乙 |
|  | 闪点（℃） |  | 38 | 爆炸极限% |  |  | -- |
|  | 引燃温度（℃） |  | 257 | 爆炸危险组别 |  |  | -- |
|  | 稳定性 |  | 稳定 | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 |  | 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 易燃液体 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持容器冷却，直至灭火结束，处在火场中容器已经变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装分类：包装类别：Z01。 储运注意事项：储存于阴凉、通风的仓库。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应检查包装容器是否完整、密闭，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品，船运时，配装位置应远离卧室、厨房。并与机舱、电源、火源等部位隔离，公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国 MAC （mg/m3） |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 危害 |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入气雾滴或液体呛入可引起肺炎，能经胎盘静茹胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 生产过程密封，注意通风。操作人员必须经专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）和化学安全防护眼镜。戴橡胶耐油手套，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防治蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触，充装要控制流速，防止静电集聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空容器可能含有有害物。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |  |  |  |  |

汽油理化性质

| 中文名称 |  |  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | Gasoline；Petrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色至淡黄色的易流动液体（对于不同等级的汽油，数据变化较大）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | ＜-60 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 40~200 |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  |  | -43 |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 415~530 |  |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.70~0.78 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 1.4~7.6 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  |  | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | - |  |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 300 |  |  | PC-STEL |  |  |  | - |
| 毒物侵入途径 |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  | 第3.1类低闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲B |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 31001 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  | 1203 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  | 8006-61-9 |  |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 为麻醉性毒物。主要引起中枢神经系统功能障碍，高浓度时引起呼吸中枢麻痹。轻度中毒的表现有头痛、头晕、短暂意识障碍、四肢无力、恶心、呕吐、易激动，步态不稳、共济失调等。重度中毒：高浓度汽油蒸气可引起中毒性脑病，少数患者发生脑水肿；吸入较高浓度可引起突然意识丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎，部分患者出现中毒性精神病症状。经口急性中毒出现消化道症状，严重者可出现类似急性中毒症状，汽油直接吸入呼吸道，可致吸入性肺炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工人服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30度。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备用泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石脑油理化性质

| 中文名称 |  | 石脑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  | Crude oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  | 无色或浅黄色液体，有特殊气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | - |  | 沸点（℃） |  |  |  | 30~220 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  | ＜28 |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 480~510 |  |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  | 0.69-0.76 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  | 1.2~6.0 |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  | - |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  | - |  |  | PC-STEL |  |  |  | - |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 第3.2类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  | 甲B |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  |  | 32004 | UN编号 |  |  |  |  |  | 1256，2553 |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  | 8030-30-6 |  |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  |  | Ⅱ类包装 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。吸入大量蒸气能引起神麻痹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一氧化碳理化性质

| 中文名称 |  | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | Carbon monoxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  | 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -199.1 | 沸点（℃） | -191.4 |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  | <-50 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 605 |
| 相对密度 |  | 水＝1 | 0.79 |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | Ⅱ级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | 高度危害 |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  | 12~74.2 |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  | MAC |  | - |  |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 20 |  |  |  | PC-STEL |  |  | 30 |
| 毒物侵入途径 |  |  | 吸入、食入、经皮吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  | 级别 |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  | T1 |  |
| 危险货物编号 |  |  | 21005 |  | UN编号 |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  | 630－08－0 |  |  |
| 包装类别 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇高热或明火能会发生爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 一氧化碳在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤颜色呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可达30％：重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高达50％。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离150米，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉。也可用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材和泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

叔丁醇理化性质

| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色结晶或液体，有樟脑气味。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 | 叔丁醇 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 2630.5 |  | 相对密度（水=1） |  | 0.79 |
|  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 2.55 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃液体 |  | 建规火险性分级 |  | 甲 |
|  | 闪点（℃） | 11 |  | 爆炸极限%（V/V） |  | 2.3～8.0 |
|  | 引燃温度（℃） | 470 |  | 燃爆危险 |  | 本品易燃，具刺激性。 |
|  | 稳定性 | -- |  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点液体 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装类别：052 包装标志：易燃液体；有毒品 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：10 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 危害 |  | 对环境可能有害，对水体给于特别注意 |  |
|  | 健康危害 | 吸入或口服对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现可有头痛、恶心、眩晕。 |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |

正丁烷理化性质

| 理化 性质 | 外观与性状 |  | 无色气体，有轻微不愉快气味。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 |  | 正丁烷 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  | 2653 |  | 相对密度（水=1） |  | 0.58 |
|  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 2.05 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 |  | 易燃气体 |  | 建规火险性分级 |  | 甲 |
|  | 闪点（℃） |  | -60 |  | 爆炸极限%（V/V） |  | 1.5～8.5 |
|  | 引燃温度（℃） |  | 287 |  | 燃爆危险 |  | 本品易燃，具窒息性。 |
|  | 稳定性 |  | -- |  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆作性混合物，遇热源和明火有然烧爆作的危验。与氧化剂族触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会回火回燃。着火回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄扁处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |
|  | 应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将泄漏气体用排风机送至空旷地方或适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后在用。 |  |  |  |  |  |
| 包装储存运输要求 | 包装类别：052 包装方法：钢质气瓶。按颈瓶外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。相对湿度不大于80%。避免于氧化剂、卤素接触。切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用时使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶，运时必须戴好钢瓶上的安全帽。初瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方问，不可交又，高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时，车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运・夏季应早晚运論，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运时要规定路行驶，勿在国民区和人口区停稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 接触限值 |  | 中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：300 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  |  | 危害 |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态。严重者可昏迷；慢性影响：接触丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 |  |  |  |  |
|  | 防护措施 |  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学防护眼镜身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业须有人监护。 |  |  |  |  |

二氧化硫理化性质

| 理化 性 质 | 外观与性状 | 无色气体，特臭 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成分 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  | 相对密度（水=1） | 1.43 |
|  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1） | 2.26 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 本品不燃 |  |  | 建规火险性分级 |  |
|  | 燃烧分解产物 | 氧化硫。 |  |  | 燃爆危险 | 本品不燃，有毒，具强刺激性。 |
|  | 危险特性 | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 操作要求 | 包装类别：052 包装方法：钢质气瓶。按颈瓶外普通木箱。 操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：15 前苏联MAC（mg/m3）：10 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 | 危害 | 该物质可严重污染大气，由其形成的酸雨对植物的危害尤为严重。 |  |  |
|  | 健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |

乙醇理化性质

| 中文名称 |  |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -114 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 78.3 |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  |  | 363 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  | 中度危害 |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 3.3～19 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | - |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL |  |  |  |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  | 易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲 |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  |  | T2 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 32061 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  |  | 64－17－5 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | 052 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  | 易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水冷却容器、直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品为中枢神经抑制剂；首先引起兴奋，随后抑制，急性中毒：多发生口服，一般为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段，患者进入第三或第四阶段进入意识丧失，瞳孔放大，呼吸不规律，休克，心力循环衰竭。慢性影响：鼻、眼粘膜刺激。以及头痛、头晕、疲乏、易激动、恶心等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。 不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式放毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触 。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器中可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源 。库温不超过300C。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属分开存放，切忌混储。 采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙腈理化性质

| 中文名称 |  |  | 乙腈；甲基氰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | Acetonitrile；methyl cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -45.7 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 81.1 |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 524 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | 中度危害 |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 3.0~16.0 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  |  | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  | - |  |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 30 |  |  |  | PC-STEL |  |  | - |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  | 第3.2类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲B |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡA |  |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  | T1 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 32159 |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  | 1648 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  | 75-05-8 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯碘酸、过氯酸盐等反应剧烈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 乙腈急性中毒发病较轻氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）、自给式呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30度。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1，3-丁二烯理化性质

| 中文名称 |  |  | 1，3-丁二烯；联乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | 1，3-butadiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -108.9 |  |  |  | 沸点（℃） |  |  |  | -4.5 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  | -76 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 415 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | Ⅳ |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  | 轻度危害 |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 1.4~16.3 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  | - |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  | 5 |  |  |  | PC-STEL |  |  | - |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲、甲A（液化） |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡB |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  | T2 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 21022 |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  | 106-99-0 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、咽痛、耳鸣、全身乏力、嗜睡等。重者出现酒醉状态、呼吸困难、脉速等，后转入意识丧失和抽搐，有时也可有烦躁不安、到处乱跑等精神症状。脱离接触后，迅速恢复。头痛和嗜睡有时可持续一段时间。皮肤直接接触丁二烯可发生灼伤或冻伤。慢性影响：长期接触一定浓度的丁二烯可出现头痛、头晕、全身乏力、失眠、多梦、记忆力减退、恶心、心悸等症状。偶见皮炎和多发性神经炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙炔理化性质

| 中文名称 |  |  | 乙炔；电石气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  |  |  | acetylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  |  | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -81.8 （119kPa） |  |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | -83.8 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  | ＜-50 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 305 |
| 相对密度 |  | 水＝1 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 毒性 |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气＝1 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） |  |  |  | 2.1～80.0 |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 |  |  |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC |  |  |  |  |  |  | PC-TWA |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL |  |  |  |
| 毒物侵入途径 |  |  |  |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险性类别 |  |  |  |  |  |  | 第2.1类 易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾危险性分类 |  |  |  |  |  |  |  | 甲 |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸物质级别及组别 |  |  |  |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  | ⅡC |  |  |  |  |  |  |  | 组别 |  |  |  |  |  |  | T2 |  |
| 危险货物编号 |  |  |  |  | 21024 |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  | 74-86-2 |  |  |
| 包装类别 |  |  |  |  | Ⅱ类包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃气体 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员穿戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作，全面通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂和多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种和热源。库温不宜超过300C。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |